Программа

комплексного развития транспортной инфраструктуры Курской городской агломерации

на 2019-2027 годы

Курск, 2019 г.

Содержание

Введение	4

Раздел 1. Паспорт программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Курской городской агломерации на 2018-2035 годы	5

Раздел 2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Курской городской агломерации	8

2.1 Анализ положения Курской городской агломерации в структуре пространственной организации Российской Федерации	8

2.2 Социально-экономическая характеристика Курской городской агломерации, характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса	11

2.3 Характеристика функционирования и показатели работы    транспортной инфраструктуры по видам транспорта	18

2.4 Характеристика сети дорог Курской городской агломерации,   параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог	20

2.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня  автомобилизации, обеспеченность парковками	26

2.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования	30

2.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного      передвижения	34

2.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб,  состояния инфраструктуры для данных транспортных средств	35

2.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения	36

2.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье  населения	41

2.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры	43

2.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры	43

2.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры	45

Раздел 3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Курской городской агломерации	47

3.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития	47

3.2 Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта	48

3.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры	55

3.4 Прогноз развития дорожной сети	55

3.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения	58

3.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения	58

3.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения	59

Раздел 4. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации  варианта	61

Раздел 5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры	63

5.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта	63

5.1.1 Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного   движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков	63

5.1.2 Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных    систем	64

5.1.3 Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения	64

5.2 Мероприятия по развитию транспорта общего пользования,      созданию транспортно-пересадочных узлов	65

5.3 Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства	65

5.4 Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения	65

5.5 Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового     транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб	65

5.6 Мероприятия по развитию сети дорог	66

Раздел 6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры	70

Раздел 7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры	71

Раздел 8. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры	72

Приложение А – Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Курской городской агломерации на 2018-2027 годы	74

Приложение Б – Целевые показатели эффективности Программы	89

- Введение

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования (ПКРТИ) – документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

ПКРТИ разрабатывается и утверждается органом местного самоуправления муниципального образования на основании генерального плана и должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

ПКРТИ направлена на развитие транспортно-коммуникационного комплекса, а также транспортно-логистической системы, способных в полном объеме удовлетворять потребностям экономики и населения в транспортных и логистических услугах.

Интегрированная устойчивая транспортная система муниципального образования должна способствовать сбалансированному развитию всех секторов экономики, а также содержать в себе социальные и экологические аспекты.

Развитие транспортной отрасли будет направлено на повышение уровня развития транспортной инфраструктуры и повышение уровня интеграции транспортно-коммуникационного комплекса.

ПКРТИ разработана как система мероприятий, обеспечивающих реализацию муниципальных и областных целевых программ, в части, касающейся транспортной инфраструктуры.

В настоящее время в целом транспортная инфраструктура Курской городской агломерации характеризуется недостаточным качеством предоставления транспортных услуг, неэффективным использованием транспортного комплекса и проблемами с загрязнением окружающей среды.

Для повышения качества предоставления транспортных услуг и эффективности использования транспортных ресурсов необходимо обеспечить реализацию проектов строительства, модернизации объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с разработанной Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Курской городской агломерации на 2019-2027 годы.

- Раздел 1. Паспорт программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Курской городской агломерации на 2019-2027 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Курской городской агломерации на 2019-2027 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Заказчик Программы | Департамент пассажирского транспорта города Курска, 305000, г. Курск, ул. Ленина, 2. |
| Разработчик Программы | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет», 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 |
| Цель Программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Курской городской агломерации с повышением уровня ее безопасности |
| Задачи Программы | - обеспечение проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры; - повышение безопасности дорожного движения; - создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам и обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры; - создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения Курской городской агломерации. |
| Целевые показатели Программы | По результатам реализации Программы будут достигнуты следующие целевые показатели: Задача 1. Обеспечение проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры: - протяженность введенных в эксплуатацию дорог – 65,82 км; - протяженность реконструированных развязок и дорог – 12,14 км. Задача 2. Повышение безопасности дорожного движения: - снижение транспортного риска (числа погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств) по отношению к 2015 году на 3,9 %; - снижение количества ДТП на 10 тыс. транспортных средств по отношению к 2015 году на 10 %. Задача 3. Создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам и обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры: - количество дополнительных троллейбусных маршрутов – 3; - протяженность введенного в эксплуатацию трамвайного пути после капитально-восстановительного ремонта – 34,8 км; - количество объектов трамвайного сообщения – 2; - количество социально-значимых маршрутов – не менее 33 ежегодно; - количество выделенных полос для движения общественного транспорта – не менее 3; Задача 4. Создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения: - количество введенных в эксплуатацию внеуличных пешеходных переходов – 6. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2019-2027 годы |
| Основные мероприятия Программы | - строительство автомобильных дорог и развязок; - реконструкция автомобильных дорог и развязок; - строительство подземных стоянок, станций технического обслуживания автомобилей, пешеходных переходов; - реализация комплексных мероприятий по развитию общественного транспорта; - осуществление организационно-планировочных и инженерных мероприятий, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов; - реализация комплексных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования по Программе составляет: всего – 12 076 760,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 2 117 253,7 тыс. руб.; 2020 год – 569 372,0 тыс. руб.; 2021 год – 712 722,0 тыс. руб.; 2022 год – 1 053 152,0 тыс. руб.; 2023-2027 годы – 7 624 260,5 тыс. руб. Реализация мероприятий программы предлагается за счет средств бюджетов всех уровней и инвестиций. |

- Раздел 2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Курской городской агломерации

- 2.1 Анализ положения Курской городской агломерации в структуре пространственной организации Российской Федерации

Курская область – субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр – г. Курск.

Курская область граничит на северо-западе с Брянской, на севере – с Орловской, на северо-востоке – с Липецкой, на востоке – с Воронежской, на юге – с Белгородской областями; с юго-западной и западной стороны к ней примыкает Сумская область Украины. Образована 13 июня 1934 года.

Курская область расположена между 50°54' и 52°26' северной широты и 34°05' – 38°31' восточной долготы. Крайняя северная точка области находится в Железногорском, южная в Беловском, западная – в Рыльском, восточная в Касторенском районах.

Площадь области равна 29,8 тыс. км2. Протяжённость с севера на юг составляет 171 км, а с запада на восток – 305 км.

Согласно Закону «Об административно-территориальном устройстве Курской области», реестру и уставу области, субъект РФ включает следующие административно-территориальные единицы:

- 28 районов,

- 480 сельсоветов.

Административно-территориальные единицы включают 32 городских населённых пункта (в том числе 5 городов областного значения, 5 городов районного значения, 22 рабочих посёлка / поселка городского типа) и 2775 сельских населённых пунктов.

В рамках муниципального устройства области, в границах административно-территориальных единиц Курской области всего образовано 355 муниципальных образований (по состоянию на 1 января 2019 года):

- 5 городских округов;

- 28 муниципальных районов;

- 27 городских поселений;

- 295 сельских поселений.

Город Курск – административный и культурный центр Курской области, административный центр муниципального образования «Город Курск», расположен в центре Восточно-Европейской (Русской) равнины, на юго-западных склонах Среднерусской возвышенности и представляет собой пологоволнистую равнину, пересеченную речными долинами, оврагами и балками. Территория города с востока на запад прорезана долиной реки Сейм, с севера на юг – р. Тускарь с притоком р. Кур, протекающим в юго-восточном направлении.

Город Курск расположен в центральной части Курской области. Он занимает площадь в 19,116 тыс. га (191,16 км2). Население города на начало 2019 года составляет 449 556 человек.

Территория города Курска состоит из 3 округов: Железнодорожного, Сеймского, Центрального.

Город Курск расположен на пересечении двух железнодорожных магистралей: Москва – Харьков – Симферополь и Киев – Льгов – Касторная – Воронеж и является крупным железнодорожным узлом, через который проходят железнодорожные магистрали в северном, южном, восточном и западном направлениях. По окраине города проходит автомобильная дорога федерального значения 00 ОП ФЗ М-2 (Е105, СНГ) "Крым" Москва – Тула – Орел – Курск – Белгород – граница с Украиной.

Город располагается в 536 км к юго-западу от Москвы. Курск располагается на юго-западных склонах Среднерусской возвышенности, на берегах реки Сейм в месте впадения в нее притока – реки Тускарь. Крупнейшая река – Сейм, по городу протекают его притоки – Тускарь, Моква и Цветовский ручей, приток Тускари – Кур, протоки – Кривец и Ровец. Река Сейм делит город в широтном направлении на две части. Город находится на высотах 200–250 м над уровнем моря. Географические координаты Курска (исторического центра города – холма у слияния рек Кур и Тускарь) – 51°42' северной широты, 36°12' восточной долготы.

Расстояния от г. Курска по автомобильным дорогам:

- до Белгорода – 147 км,

- до Воронежа – 230 км,

- до Орла – 160 км,

- до Киева (через Сумскую и Черниговскую области) – 520 км,

- до Харькова (через Белгород) – 230 км.

Курский район был образован 30 июля 1928 года преимущественно из территорий упразднённых Ямской и Рышковской волостей. Первоначально входил в состав Курского округа Центрально-Чернозёмной области. Район занимал 2 130 км² и состоял из 38 сельсоветов. Численность населения составляла 233 тыс. человек, общее количество населённых пунктов – 270. Тогда же был создан Бесединский район по большей части из территорий упразднённых Муравлёвской, Троицкой, а также частей Колодненской и Каменевской волостей, но в 1929 году Бесединский район был упразднён. В июле 1930 года, после упразднения округов, район перешёл в непосредственное подчинение областному центру Центрально-Чернозёмной области (Воронеж). В ноябре того же года Курский район был ликвидирован.

В июне 1934 года, при образовании Курской области, Курский район был восстановлен, однако уже 18 января 1935 года, при пересмотре административно-территориального деления, был снова упразднён, а его территория была разделена между образованными Бесединским, Ленинским и Стрелецким районами.

1 февраля 1963 года Бесединский, Ленинский и Стрелецкий районы были объединены в Курский район, однако 9 декабря 1970 года на территории бывшего Ленинского района был образован Октябрьский район.

Курский район расположен на юго-западных склонах Среднерусской возвышенности, в центре Восточно-Европейской равнины. Граничит на юге с Солнцевским и Медвенским, на западе – с Октябрьским, на севере – с Фатежским и Золотухинским, а на востоке – с Щигровским районами Курской области. Площадь района – 1638 кв. км.

По территории Курской городской агломерации протекают реки. Наиболее значительные из них: Сейм, имеет протяженность по району 67 км, Тускарь – 32 км, и 6 других рек, общей протяженностью 139 км, все они относятся к бассейну Днепра.

Крупнейшая река Курской городской агломерации – Сейм, протекает в южной части с востока на запад, на ней расположены Полевской, Бесединский, Шумаковский, Клюквинский, Лебяжинский, Рышковский и Ворошневский сельсоветы.

Территория Курской городской агломерации расположена в центре Русской равнины в пределах Среднерусской возвышенности, представляющей сложный комплекс холмов и долин на стыке двух гряд – Фатежско-Льговской на севере и Обоянской на юге. Обоянская гряда заходит на территорию своими северными отрогами. Склоны Фатежско-Льговской гряды сильно расчленены овражно-балочной сетью, местами обвально-осыпные. Остальная территория района – волнисто-увалистая, эрозионно-денудационная равнина. Равнина сложена карбонатными породами (мел, мергель, опока) и глинами.

Склоны водоразделов имеют уклоны 3–10 %, сильно расчлененные множеством оврагов и балок. Наиболее возвышенные отметки рельефа – 260–266 м. Самое низкое положение занимает долина реки Сейм, где абсолютные высоты снижаются до 150 м. Глубина расчленения рельефа овражно-балочной сетью составляет 30–60 м, речными долинами – до 110 м. Многочисленные овраги и балки делят территорию на плосковерхие увалы, крутизна которых возрастает от водоразделов к долинам и днищам оврагов.

Сеть автомобильных дорог располагается в III дорожно-климатической зоне, которая характеризуется умеренно-континентальным климатом с теплым и влажным летом и сравнительно холодной зимой. Рельеф дорог слабо волнистый, отметки поверхности земли колеблются от 168 до 202 м. Отрицательные геологические явления не выявлены.

Преобладающие почвы черноземные – 50,5 % и серые лесные – 31 %. По механическому составу наиболее распространенные тяжелосуглинистые – 50,7 % и среднесуглинистые – 32,8 %. Содержание гумуса колеблется от 0,9 % до 4,2 %.

Почвы на территории Курской городской агломерации расположены следующим образом: темно-серые и серые лесные почвы находятся в северной части района, черноземы выщелоченные – в восточной части района, черноземы типичные расположены, в основном, в южной части территории района. Географическое положение рассматриваемой территории обеспечивает получение значительной суммы солнечной радиации в весенне-летний период года, минимум приходится на зиму. Существенное влияние на состояние баланса тепла и влаги оказывает атмосферная циркуляция.

Характер атмосферной циркуляции в Курской городской агломерации в течение теплого времени года обуславливает преимущественно режим антициклональной погоды, формирующийся в массах континентально-умеренного воздуха, который здесь господствует в течение всего года.

Морские воздушные массы атлантического происхождения, также как и арктический воздух, поступающий с северо-запада и севера, приходят на территорию Центрально-Черноземных областей преимущественно в измененном виде, потеряв по пути своего следования значительную часть своих основных свойств. В тоже время географическое положение территории благоприятно для проникновения летом воздушных масс континентально-тропического происхождения, надвигающихся с юго-востока, из районов Казахстана и Средней Азии.

В начале и конце зимы, а нередко и в январе, полоса высокого давления разрушается циклонами, прорывающимися с юго-запада или с юга, с Балкан или Черного моря. Прорывы южных циклонов обычно сопровождаются снегопадами, метелями, оттепелями.

Среднегодовая температура воздуха – 5,5 °С. Средняя температура наиболее теплого месяца (июль) – 18,7 °С. Средняя температура наиболее холодного месяца (январь) – минус 9,3 °С.

Абсолютный максимум температуры воздуха – 37–38 °С, абсолютный минимум – минус 39 °С.

Среднегодовое количество осадков – 764 мм. Наибольшее количество осадков приходится на теплый период года (апрель – октябрь) – 438 мм. На холодный период (ноябрь – март) приходится 326 мм осадков.

В течение большей части года преобладают западные и юго-западные ветра. В теплый период увеличивается процент северного и северо-западного направления, в холодный – южного и юго-западного направления.

Наибольшие скорости ветра отмечаются в ноябре – марте. Средняя годовая скорость изменяется от 4,3 м/с до 5,1 м/с.

На территории Курской городской агломерации из полезных ископаемых встречаются фосфориты. Ведется добыча торфа, есть месторождения строительных материалов – глин, суглинков, трепела, песка.

- 2.2 Социально-экономическая характеристика Курской городской агломерации, характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Целью успешного функционирования муниципального образования, как административно-территориальной единицы, является создание экономических механизмов саморазвития, формирование бюджетов органов местного самоуправления на основе надёжных источников финансирования.

Наличие эффективно развивающейся системы хозяйственного комплекса в муниципальном образовании – это необходимое условие жизнеспособности и расширенного воспроизводства муниципального образования в целях сбалансированного территориального развития.

Основное трудоспособное население Курской городской агломерации занято в различных отраслях г. Курска. Из всех отраслей экономики населения наиболее высок коэффициент стабильности трудовых ресурсов в сфере торговли, сервиса, образования, культуры и ЖКХ.

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Динамика численности населения Курской городской агломерации за последние 10 лет представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Численность населения Курской городской агломерации

| Год | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность, тыс. чел. | 460,2 | 470 | 469 | 476,5 | 481,6 | 487,7 | 492,4 | 500,5 | 506,8 | 506,4 |

Демографическая ситуация в Курской городской агломерации, в целом, благоприятная. Сохранятся тенденция естественного и миграционного прироста населения, при этом миграционный отток имеет тенденцию к сокращению. Половозрастная структура населения свидетельствует об усилении в среднесрочной и долгосрочной перспективе дефицита молодого населения, молодых специалистов. Распределение населения по территории района достаточно равномерное, однако наблюдается естественная сильная концентрация населения в центральной части в районе основной оси расселения. Периферийные части района имеют существенно меньшую плотность населения и демографический потенциал.

Размещение производственных сил Курской городской агломерации, развитие транспортной инфраструктуры, системы расселения, природно-ресурсного и экономического потенциалов, структуры и специализации хозяйства характеризуются неравномерностью по территории. Территория относительно равномерно освоена и заселена при наибольшем сосредоточении населения и производства в районном центре. Для Курской городской агломерации характерно слабое развитие промышленного потенциала. Сложившаяся неравномерность развития планировочной структуры отражается на плотности населения и интенсивности ТП и ПП.

Возрастная структура населения Курской городской агломерации распределена следующим образом:

- население моложе трудоспособного возраста – 15,8 % от общей численности населения;

- население трудоспособного возраста – 59,1 %;

- население старше трудоспособного возраста – 25,1 %.

На основании распределения численности населения можно определить тип возрастной структуры населения. Распределение численности населения города можно отнести к регрессивному типу населения, который характеризуется долей лиц старше 50 лет, превышающей долю населения моложе трудоспособного возраста. Данная возрастная структура соответствует вымиранию населения, поскольку отражает большую долю пожилых людей в составе населения.

При естественной убыли населения основным фактором роста численности населения Курской городской агломерации остается миграционный прирост.

Высшее образование представляют:

- Курский государственный медицинский университет (КГМУ);

- Курский государственный университет (КГУ);

- Курская государственная сельскохозяйственная академия им. проф. И. И. Иванова (КГСХА);

- Юго-Западный государственный университет (ЮЗГУ);

- Институт менеджмента, экономики и бизнеса (МЭБИК);

- Региональный финансово-экономический институт;

- Российский государственный торгово-экономический университет – Курский филиал;

- Курский институт социального образования (филиал) РГСУ;

- Курская академия государственной и муниципальной службы;

- Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса;

- Курский индустриальный институт;

- Курский российский государственный торгово-экономический университет (филиал);

- Курский институт кооперации (филиал Белгородского университета кооперации, экономики и права);

- Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации – Курский филиал;

- Международный институт экономики и права;

- Курский педагогический колледж;

- Курский колледж культуры;

- Курская православная духовная семинария.

Кроме муниципальных на территории города Курской городской агломерации функционируют 2 государственных и 5 частных детских садов, имеющих лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам дошкольного образования.

Торговое обслуживание жителей Курской городской агломерации осуществляют торговые центры, магазины, павильоны, рынки, кафе.

Курск – крупный промышленный центр. В городе развита электротехническая промышленность, приборо- и станкостроение, производство машин и оборудования для аграрного сектора, пищевой и перерабатывающей промышленности, производство торгового оборудования, подшипников и аккумуляторов, производство химических волокон и резинотехнических изделий, мебели, производство лекарств, пищевая промышленность и др. Энергетические предприятия города – Курская ТЭЦ-1, Курская ТЭЦ-4 и Курская ТЭЦ СЗР.

Крупнейшие промышленные предприятия города Курска представлены в таблице 2:

Таблица 2 – Перечень крупных промышленных предприятий города Курска

| № п/п | Наименование предприятия | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность |  |  |
| 1 | ОАО «Курскрезинотехника» | 305018, г. Курск, пр-т Ленинского Комсомола, 2 |
| 2 | ООО НПО «Композит» | 305022, г. Курск, ул. Соловьиная, 49 |
| 3 | ООО «Биаксплен» | 305045, г. Курск, ул. Объездная, 10 |
| Машиностроение и металлообработка |  |  |
| 4 | ООО «Курский электроаппа-ратный завод» (ООО «КЭАЗ») | 305000, г. Курск, ул. Луначарского, 8 |
| 5 | ОАО «Электроагрегат» | 305022, г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, 5а |
| 6 | ООО УК «Подшипник-Курск» | 305022, г. Курск, ул. 3-я Агрегатная, 23 |
| Приборостроение, электротехническая промышленность |  |  |
| 7 | АО «Авиаавтоматика» им. В. В. Тарасова» | 305040, г. Курск, ул. Запольная, 47 |
| 8 | ООО «Курский аккумуляторный завод» | 305026, г. Курск, пр-т Ленинского Комсомола, 40 |
| Текстильная промышленность |  |  |
| 9 | ООО Промышленное объединение Концерн «Курсктрикотажпром» | 305018, г. Курск, ул. Энергетиков, 2 |
| 10 | ООО ТД «Славита» | 305018, г. Курск, ул. Черняховского, 18-а |
| 11 | ООО «Корнелли» | 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 167/2 |
| 12 | ОАО «Курская фабрика технических тканей» | 305026, г. Курск, пр-т Ленинского Комсомола, 74 |
| 13 | ОАО «Технотекс» | 305038, г. Курск, ул. Краснознамённая, 22 |
| Химико-фармацевтическая промышленность, производство |  |  |
| 14 | ОАО «ФармстандартЛексредства» | Россия, 305022, г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, 1а/18 |
| 1 | 2 | 3 |
| 15 | ФГУП «Курская биофабрика – фирма «БИОК» | 305004, г. Курск, ул. C. Разина, 5 |
| 16 | ОАО «Курский завод медстекла» | 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 126а/1 |
| Кондитерская промышленность |  |  |
| 17 | ЗАО «КОНТИ-РУС» | 305000, г. Курск, ул. Золотая, 13 |
| Масложировая, маслосыродельная и молокоперерабатывающая промышленность |  |  |
| 18 | ОАО «Курский хладокомбинат» | 305025, г. Курск, ул. Магистральная, 14 |
| 19 | ОАО «Курское молоко» | 305044, г. Курск, ул. Ухтомского, 32 |
| 20 | ООО «Молоко» | 305025, г. Курск, ул. 1-я Строительная, 9 |
| Мукомольно-крупяная, макаронная и комбикормовая промышленность |  |  |
| 21 | ОАО «Курскмакаронпром» | 305001, г. Курск, ул. Гайдара, 25 |
| 22 | ОАО «Курский комбинат хлебопродуктов» | 305025, г. Курск, Магистральный пр-д, 22-б |
| 23 | ЗАО «Курскхлеб» | 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 169 |
| 24 | ОАО «Курскхлеб» | 305029, г. Курск, ул. Димитрова, 100 |
| Птицеводство и переработка мяса птицы |  |  |
| 25 | ОАО «Курская птицефабрика» | 305045, г. Курск, а/я 851 |
| 26 | ООО «ГК Агрохолдинг» | 305018, г. Курск, пр. Кулакова, 158 |
| Пивоваренная промышленность и производство безалкогольных напитков |  |  |
| 27 | Курский филиал ОАО «Сан ИнБев» | 305025, г. Курск, ул. Магистральная, 2 |
| 28 | ООО «Курский квас» | 305029, г. Курск, ул. Энгельса, 134-А |
| Производство строительных материалов |  |  |
| 29 | АО «ЖБИ» | 305007, г. Курск ул. Ольшанского, 9 |
| 30 | ОАО «Курский завод крупнопанельного домостроения» | 305018, г. Курск, Льговский поворот, 18 |

Крупнейшие промышленные предприятия Курского района представлены в таблице 3:

Таблица 3 – Перечень крупных промышленных предприятий Курского района

| № п/п | Наименование предприятия |
| --- | --- |
| 1 | КОЛХОЗ ИМ. ЧЕРНЯХОВСКОГО |
| 2 | ООО «СЫРНАЯ ДОЛИНА +» |
| 3 | ООО «КАЧКО» |
| 4 | ОАО «КУРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» |
| 5 | ООО ТК «ПОДЛЕСНОЕ» |
| 6 | "ПТИЦЕФАБРИКА "КУРСКАЯ", ГУП ОБЛАСТНОЕ |
| 7 | АО "ГЛАВТЕХКОНСТРУКЦИЯ" |
| 8 | АО "КУРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" |
| 9 | АО "СЕЙМ-АГРО" |
| 10 | ЕНКА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 11 | ЗАО "КУРСКПРОМТЕПЛИЦА" |
| 12 | ЗАО "ТПК "ДАНА" |
| 13 | ОАО "ПЛОДООВОЩ" |
| 14 | ООО "АГРОТОРГ" |
| 15 | ООО "АКРОПОЛЬ" |
| 16 | ООО "АТЛАНТ" |
| 17 | ООО "БЕТОННЫЙ ЗАВОД БЕТОНМАРК" |
| 18 | ООО "БЕТОНПРОМСТРОЙ ПЛЮС" |
| 19 | ООО "БЕТОНПРОМСТРОЙ" |
| 20 | ООО "ВЕРТИКАЛЬ" |
| 21 | ООО "ВЕРШИНА" |
| 22 | ООО "ВИД" |
| 23 | ООО "ВИКТОРИЯ ПЛАСТ ПЛЮС" |
| 24 | ООО "ВИКТОРИЯ-ПЛАСТ" |
| 25 | ООО "ВОРОШНЕВО КОМПЛЕКТ" |
| 26 | ООО "ГАЛЕОН" |
| 27 | ООО "ЗАВОД СТРОЙПРОМ" |
| 28 | ООО "ДЖЕТ" |
| 29 | ООО "ЗЛАТА" |
| 30 | ООО "КУРСКСЕЛЬПРОМ" |
| 31 | ООО "КУРСККОМПЛЕКТ" |
| 32 | ОО "КУРСКИЙ БИТУМНЫЙ ТЕРМИНАЛ" |
| 33 | ООО "КУЗНЕЦСТРОЙ" |
| 34 | ООО "КОРС" |
| 35 | ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" |
| 36 | ООО "КВТ" |
| 37 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КУРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" |

Оценка транспортного спроса

На территории Курской городской агломерации функционирует 4 вида транспорта: железнодорожный, воздушный, электротранспорт и автомобильный. Все виды транспорта пользуются определенным спросом.

Воздушный транспорт

Аэропорт расположен в 7 км от центра г. Курска в д. Халино.

Аэропорт Курск (Восточный) основан в 1946 году. В 1998 году аэропорт Курск в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.02.98 г. № 269-р открыт для международных полетов. Организационно-правовая форма – казенное предприятие Курской области.

КПКО «Курскаэропорт» создано в апреле 2003 года на аэродроме совместного использования с Министерством обороны РФ.

Площадь территории предприятия составляет 80 га. Аэропорт расположен на расстоянии 2 км от города Курска и 4 км от ближайшей железнодорожной станции Курск. Имеет с городом регулярное автобусное сообщение. Основной вид деятельности предприятия – обслуживание пассажиров, багажа, грузов и почты. Имеется гостиница аэропорта на 50 мест.

После 2-летнего перерыва в работе, связанного с капитальным ремонтом взлётно-посадочной полосы с искусственным покрытием (ИВПП), аэропорт возобновил аэропортовую деятельность. В настоящее время отмечается устойчивая положительная тенденция роста пассажиропотока. Выполняются регулярные авиарейсы на Москву, с февраля 2014 года открыт рейс в Санкт-Петербург. В летнем расписании аэропорт предусматривает выполнение полетов в южном направлении.

Курский аэропорт, обладая удобным географическим расположением, имеет возможность обеспечить транспортными связями центр Центрально-Черноземного региона с городами России, странами ближнего и дальнего зарубежья.

В настоящее время из аэропорта Курск выполняются авиарейсы в следующие города: Москва, Санкт-Петербург, Анапа, Сочи, Симферополь, Минеральные Воды.

Воздушный транспорт используется для перевозки пассажиров и грузов. Спрос на услуги воздушного транспорта неоднородный и непостоянный, т. к. постоянно меняются маршруты и перевозчики. Наибольшим спросом пользуется маршрут Курск – Москва и обратно.

Перспективы развития аэропорта Курск: расширение географии полетов, увеличение количества регулярных авиарейсов, обновление основных фондов аэропорта, связанных с безопасностью воздушных пассажирских перевозок, обеспечение антитеррористической защищенности аэропорта.

Железнодорожный транспорт

Железнодорожные магистрали, пролегающие по территории Курской городской агломерации, соединяют город Курск с Москвой, Санкт-Петербургом, Адлером, Воронежем, Симферополем, Киевом и многими другими городами России и СНГ.

Согласно статистическим данным, общая длина железнодорожных путей общего пользования Курской области составляет 1544,6 км, в том числе железнодорожных путей необщего пользования 488,8 км.

Через Курскую городскую агломерацию проходят несколько направлений движения поездов пригородного сообщения, основные из них:

Курск – Поныри – Орел;

Курск – Касторная;

Курск – Охочевка – Колпны;

Курск – Мармыжи – Ливны;

Курск - Льгов – Глушково - Теткино;

Курск – Льгов;

Курск – Белгород.

Курской городской агломерации имеет беспересадочное пригородное железнодорожное сообщение с городами Орел, Белгород, с пересадкой можно добраться пригородными поездами до городов: Брянск, Воронеж, Старый Оскол (Белгородская область).

Взаимодействие между Администрацией Курской области и филиалами ОАО «РЖД» – Московской и Юго-Восточной железными дорогами осуществляется в рамках заключаемых соглашений о взаимодействии и сотрудничестве.

С 2011 года перевозку пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении по территории Курской городской агломерации осуществляют пригородные пассажирские компании: ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» – на полигоне Московской железной дороги, ОАО «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» – на полигоне Юго-Восточной железной дороги.

Железнодорожный транспорт используется для перевозки грузов и пассажиров. Спрос на пассажирские услуги железнодорожного транспорта возрастает в выходные, праздничные дни, а также в период детских каникул и летних отпусков. Спрос на грузоперевозки железнодорожным транспортом неоднородный и зависит от ряда явных и неявных факторов. Наибольшим спросом пользуется Московское направление и г. Санкт-Петербург, а также южное направление в сезон массовых отпусков и каникул.

Автомобильный транспорт

Через Курскую городскую агломерацию проходят две крупные автомобильные магистрали: М-2 «Крым» и Р-298 «Курск – Воронеж – Борисоглебск – а/д М-6 «Каспий».

Два первых транспортных предприятия (ПАТП-2 и ПАТП-3) были образованы в городе Курске в 1979 году. Городскими перевозками стало заниматься ПАТП-2. В 1989 году в г. Курске существовало уже 24 маршрута, по которым перевозилось ежедневно 250 тыс. чел. В 1996 году количество автобусных маршрутов возросло до 38, увеличился и пассажиропоток.

Курская городская агломерация связана междугородными автобусными маршрутами со всеми районными центрами области, со смежными областными центрами: Брянском, Воронежем, Липецком, Орлом и Белгородом, а также с крупными городами Украины – Киевом, Харьковом и Сумами. В городе Курске действует центральный автовокзал и два транспортно-пересадочных узла (в северной и восточной части города).

Наибольшим спросом из городского пассажирского транспорта пользуется автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт используется для перевозки пассажиров, грузов, а также в личных целях.

Электротранспорт

В г. Курске в 1898-м году – втором после Нижнего Новгорода городе царской России – было открыто трамвайное движение. Первая электрическая трамвайная линия проходила от Московских до Херсонских ворот и имела протяжённость 4,8 км. Первая троллейбусная линия в г. Курске «Красная площадь – Сельскохозяйственный институт» начала действовать 18 августа 1972 года.

В настоящее время в г. Курске действует 9 троллейбусных и 4 трамвайных маршрута. Перевозки электротранспортом осуществляет МУП «Курскэлектротранс» (ул. 2-я Агрегатная, 4 а).

Городской электрический транспорт сегодня выполняет важнейшую социальную задачу – перевозки пассажиров и льготных категорий граждан по всем маршрутам. Электротранспорт используется только для перевозки пассажиров. Большим спросом пользуется троллейбусное сообщение. В утренние часы спросом пользуются маршруты, ведущие в центр города, а также к крупным предприятиям и учреждением, а в вечерние часы – к жилым районам. В выходные и праздничные дни спрос на услуги электротранспорта неоднородный.

- 2.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Железнодорожный транспорт

Курский железнодорожный узел образован пересечением двух направлений: Москва – Харьков и Киев – Льгов – Касторная – Воронеж.

В границах Курской городской агломерации расположены участковая станция Курск, грузовая станция Рышково, а также остановочные пункты 454 км, 457 км, 465 км, 470 км, 472 км, блокпост 530 км, Букреевка, 521 км, Клюква, Конарево, Заплава, Колодное, Полевая, Гуторово, 2 км, Ноздрачево, 13 км, 15 км. 18 км, Отрешково, 29 км.

Основная участковая станция I класса Курск расположена непосредственно на пересечении железнодорожных линий и специализируется на пропуске транзита, сортировочной и пассажирской работе.

Местная грузовая работа по обслуживанию предприятий и нужд города концентрируется на станции Рышково, расположенной в границах города на Льговском направлении.

Станция Курск имеет несколько параллельно расположенных приемоотправочных, сортировочных и грузовых парков, локомотивное и вагонное депо, что обуславливает ее значительную ширину. К станции Курск примыкает более 20 подъездных путей, длина большинства из них не превышает 1 км.

Станция Рышково обслуживает несколько групп предприятий Сеймского округа.

Интенсивность пригородного пассажирского движения составляет на Орловском и Белгородском направлениях до 6 пар в сутки, на Льговском и Воронежском – до 4 пар в сутки.

Для обслуживания пассажиров на станции Курск имеются низкие пассажирские платформы, пешеходный мост и привокзальная площадь, где расположены стоянка легковых автомобилей и остановки общественного транспорта.

Воздушный транспорт

Воздушные перевозки осуществляются КПКО «Курскаэропорт».

Аэропорт Курск (Восточный), имеющий статус международного, используется совместно с Министерством обороны РФ.

Аэродром класса В имеет взлётно-посадочную полосу с искусственным покрытием (ИВПП) с бетонным покрытием размером 2500 на 40 м, принимает воздушные суда Ан-24, Ил-76, Ту-134, 154, Як-42. Время работы – светлое время суток.

Пассажирский терминал аэропорта связан с городом городскими маршрутами автобусов и микроавтобусов.

В настоящее время из аэропорта Курск выполняются авиарейсы в следующие города: Москва, Санкт-Петербург, Анапа, Сочи, Симферополь, Минеральные воды.

Электротранспорт

Для перевозки пассажиров в городе функционирует два вида электротранспорта:

- трамвайное сообщение по 4 маршрутам;

- троллейбусное сообщение по 9 маршрутам.

Перевозки электротранспортом осуществляет МУП «Курскэлектротранс» (ул. 2-я Агрегатная, 4 а).

Ежедневно на линию в часы пик выходит около 42 трамваев и 50 троллейбусов.

Автомобильный транспорт

В настоящее время в г. Курске действуют около 107 автобусных маршрутов (из них 22 маршрута общего пользования с предоставлением льгот на проезд, обслуживаемых АО «ПАТП г. Курска»).

Из объектов внешнего автомобильного транспорта в границах Курской городской агломерации расположены автовокзал и два транспортно-пересадочных узла – от «Площади Героев Курской битвы» (по ул. К. Маркса) и от «ул. Дубровинского». От данных объектов осуществляется отправление пригородных и междугородних маршрутов общественного транспорта. В летнее время с указанных пунктов осуществляется движение дачных маршрутов.

Автовокзал Курской городской агломерации расположен по ул. 50 лет Октября, пропускная способность здания – 1,5 млн пассажиров в год, вместимость здания – 500 пассажиров. Расположение автовокзала на северо-западной окраине города имеет существенный недостаток – затрудненная доступность от него до железнодорожного вокзала и до большинства районов города Курска.

- 2.4 Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

Географическое расположение города Курской городской агломерации определяет прохождение через нее устойчивых транзитных потоков в меридиональном и широтном направлении, которое обеспечивается сетью автомобильных дорог федерального и регионального значения.

Основные транспортные коридоры определены следующими автомобильными дорогами:

- автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-2 00 ОП ФЗ М-2 (Е105, СНГ) "Крым" Москва – Тула – Орел – Курск – Белгород – граница с Украиной от Москвы до границы с Украиной. Данная дорога с западной стороны обходит г. Курск и имеет асфальтобетонную проезжую часть шириной 9 м. С городской УДС данная дорога связана продолжениями улиц Карла Маркса, 50 лет Октября, Сумская, Магистральная;

- автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-298 00 ОП ФЗ Р-298 (Е38, АН61, СНГ) Курск – Воронеж – автомобильная дорога Р-22 "Каспий". С городской УДС данная дорога соединяется по ул. Союзной и ул. Чайковского;

- автомобильная дорога общего пользования регионального значения 38 ОП РЗ 38К-010 "Крым" – Иванино, входит в город по проспекту Ленинского Комсомола;

- автомобильная дорога общего пользования регионального значения 38 ОП РЗ 38К-015 Курск – Зорино – Толмачево проходит в юго-восточной части г. Курска;

- автомобильная дорога общего пользования регионального значения 38 ОП РЗ 38К-019 Курск – Шумаково – Полевая ч/з Лебяжье примыкает к автомобильной дороге Курск – Зорино – Толмачево, проходит в восточной части города и выходит на автомобильную дорогу Р-298 Курск – Воронеж – автомобильная дорога Р-22 "Каспий";

- автомобильная дорога общего пользования регионального значения 38 ОП РЗ 38К-016 Курск – Касторное проходит в северо-восточной части города и выходит на ул. Цветочная;

- автомобильная дорога общего пользования регионального значения 38 ОП РЗ 38К-018 Курск – Поныри проходит в северной части г. Курска и выходит на ул. Дубровинского;

- автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения 38 ОП МЗ 38Н-379 Курск – п. Искра проходит в северной части города;

- автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения 38 ОП МЗ 38Н-381 "Курск – п. Искра" – Чаплыгино – Алябьево проходит в северной части города.

На пересечении следующих автомобильных дорог расположены транспортные развязки в разных уровнях:

-  автомобильная дорога федерального значения "Крым" Москва – Тула – Орел – Курск – Белгород – граница с Украиной и проспект Ленинского Комсомола;

- автомобильная дорога федерального значения «Крым» и автомобильная дорога регионального значения "Крым" – Иванино.

Транспортный каркас города Курска представлен магистральными улицами, связывающими округа города между собой, а также формирующими транспортные связи внутри округов.

Сложившийся характер УДС города в значительной степени обусловлен наличием долин рек Сейм, Тускарь, Кур и их притоков, а также магистральной линии железной дороги, проходящей в восточной части города.

Основу магистральных улиц и дорог города составляют исторически сложившиеся направления внешних автомобильных дорог, которые образовали систему главных транспортных магистралей. Протяженность УДС города составляет 659,7 км (в том числе дорог с твердым покрытием – 571,7 км), при этом протяженность магистральной УДС составляет 198,3 км.

К основным магистральным улицам, имеющим выход на внешнюю транспортную сеть, можно отнести: ул. 50 лет Октября, ул. Карла Маркса, пр-т Кулакова, ул. Магистральная – проходят с севера на юг; ул. Сумская, пр-т Ленинского Комсомола, ул. Гремяченская, ул. Чайковского, ул. Союзная, ул. Маяковского и ул. Интернациональная – проходят с запада на восток.

Пересечения основных магистралей между собой выполнены преимущественно в одном уровне со светофорным регулированием. Исключением являются следующие пересечения в разных уровнях: ул. Энгельса – ул. Сумская – ул. Литовская, проспект Ленинского Комсомола – автомобильная дорога "Крым" Москва – Тула – Орел – Курск – Белгород – граница с Украиной. На данных перекрестках расположены двухуровневые транспортные развязки.

Значительный рост уровня автомобилизации за последнее время, а также освоение дополнительных территорий под жилую застройку значительно осложняют ситуацию на УДС города и требует увеличения протяженности магистральных улиц, а также расширения существующих улиц города. Кроме этого, необходимо увеличивать строительство транспортных развязок (в местах пересечения магистральных улиц) с целью увеличения пропускной способности перекрестков (по сравнению со светофорным регулированием).

В связи со значительным количеством на территории Курской городской агломерации естественных и искусственных преград (реки, железная дорога) построено большое количество искусственных сооружений. К основным искусственным сооружениям можно отнести следующие:

- мост через р. Тускарь на ул. Перекальского длиной 120 м с трамвайным полотном, двумя проезжими частями шириной по 13 м каждая;

- мост через р. Тускарь по ул. Малых длиной 17 м с проезжей частью шириной 12 м;

- мост через р. Кривец по пер. Кривецкому – ул. 2-я Новоселовка длиной 116 м с проезжей частью 14 м;

- два путепровода на ул. Магистральной – пр-те Кулакова длиной 110 м с шириной проезжей части по 7 м;

- путепровод над железнодорожными путями по ул. 8 Марта – ул. Фрунзе длиной 250 м, с трамвайным полотном и двумя двухполосными проезжими частями;

- проезд под железнодорожными путями, соединяющий ул. Станционную – ул. Чайковского с ул. 2-я Новоселовка;

- проезд под железнодорожными путями, соединяющий ул. Станционную с ул. Маяковского.

По состоянию на конец 2017 года:

- количество мостов на дорогах федерального значения – 6;

- количество мостов на других автомобильных дорогах – 24;

- количество путепроводов – 6;

- количество железнодорожных переездов – 22.

Кроме этого, средняя скорость движения по городу составляет 29 км/ч. В зимнее время, а также в часы пик и вовремя ухудшения погодных условий скорость движения по городу уменьшается. Увеличение средней скорости движения наблюдается в весенне-летний период, а также в выходные и праздничные дни. Загрузка дорог, интенсивность и плотность движения по улицам города неоднородна. В часы пик, а также в зимнее время значение этих параметров резко ухудшается.

В целях определения «пиковой» нагрузки на городской пассажирский транспорт и улично-дорожную сеть в центральной части г. Курска проведены обследования наполняемости автобусов и микроавтобусов, интенсивности потоков всех видов транспорта по ул. Ленина, ул. Радищева и др., а также проанализированы режимы работы организаций и учреждений, расположенных по ул. Ленина и близлежащих улицах.

По информации, полученной от организаций и предприятий, расположенных в центре города, имеют режим работы:

- с 09.00 до 18.00 час – 44 организации, с числом работающих – 5937 чел.,

- с 08.00 до 17.00 час – 9 организаций, с числом работающих – 2452 чел.,

- иной режим работы – 9 организаций, с числом работающих – 1365 чел.,

- количество образовательных учреждений – 20, с числом работающих – 2887 чел. (без учета школьников и студентов).

Таким образом, общее количество человек, прибывающих в район ул. Ленина и прилегающих улиц на рабочие места, составляет 12641 чел.

В данном количестве не учитываются школьники и студенты, т.к. не представляется возможным определить, какое их количество пользуется общественным или личным транспортом, а какое - проживает в пешеходной доступности от учреждений. Кроме того, студенты не имеют четкого графика посещения учебных заведений.

Из приведенных данных следует, что наибольшее число работающих приезжает в центр города к 9.00 ч, а уезжает из центра – после 18.00 ч.

Полученные выводы подтверждаются результатами проверок в утренние и вечерние часы пик, а также в «межпиковое» время.

Так, максимальная наполняемость пассажирского транспорта, приезжающего на ул. Ленина, наблюдается в 8.40-9.00 ч, а выезжающего с ул. Ленина, – в 18.00-18.20 ч. При этом наибольшее скопление пассажиров в вечернее время наблюдалось на остановках «Гостиница «Центральная» в направлении Красной пл. (до 60 чел.) и ост. «ул. Садовая» в направлении пл. Перекальского (до 50 чел.). Из-за скопления пассажиров на остановках увеличивалось время посадки-высадки пассажиров, в связи с чем замедлялось движение автобусов по ул. Ленина, особенно по выделенной полосе.

В утренние часы в период времени с 7.45 ч до 9.15 ч наибольшая интенсивность прибывающего транспорта на улицы Ленина, Радищева, Димитрова отмечена с 8.00 до 9.00 часов и составила 5174 автомобиля с максимумом в период времени 8.15-8.30 часов – 1392 ед.

Пик транспортной нагрузки также отмечен во время обеденных перерывов (суммарное количество выезжающих и заезжающих автомобилей) в 12.45-13.00 часов – 2109 ед. и в 13.45-14.00 часов – 1777 ед.

В вечерние часы пик в период времени с 16.30 до 18.30 часов наибольшая интенсивность выезжающего с центральных улиц легкового транспорта наблюдалась с 18.00 до 18.30 часов – 3208 автомобилей, с максимумом в 18.00-18.15 часов – 1634 ед., минимальная интенсивность движения отмечена в период с 17.15-17.30 часов - 1201 ед. Дополнительно в вечернее время проведен подсчет транспортной нагрузки на улицы Ленина и Радищева с учетом работы пассажирского транспорта.

Наибольшая интенсивность движения выезжающего транспорта отмечена в период времени 18.00-18.30 часов в направлении ул. Дзержинского при слиянии транспортных потоков с Красной площади (ул. Ленина) и ул. Радищева с максимумом в 18.00-18.15 часов – 910 ед., и в направлении пл. Перекальского с максимумом также в 18.00-18.15 часов – 581 ед.

Для обеспечения бесперебойного движения ТС по УДС организована своевременная обработка проезжих частей улиц и дорог противогололедными материалами в зимнее время года, а также полив и мойка проезжей части в летнее время.

Ремонт, содержание дорог и тротуаров в Центральном и Железнодорожном округах города Курска осуществляет АО "Предприятие по благоустройству города Курска", в Сеймском округе – ООО "Интеграл-Строй".

Для поддержания дорог в рабочем состоянии и предотвращения аварийности регулярно проводится ямочный ремонт проезжей части улиц. Работы по ямочному ремонту дорог зимой проводятся с применением литой асфальтобетонной смеси. Она позволяет быстро устранить локальные дефекты верхнего слоя дорожного полотна при отрицательной температуре наружного воздуха, тем самым снизить аварийность автомобильных дорог и продлить срок их эксплуатации. С наступлением благоприятных погодных условий – весной, летом – применяется горячий асфальтобетон.

Транспортно-эксплуатационное состояние УДС в целом удовлетворительное, но некоторые участки дорожной сети требуют ямочного или капитального ремонта. В зимнее время года недостаточное внимание уделяется обработке и очистке дорог от снега и льда.

Транспортный каркас Курской городской агломерации представлен автомобильными дорогами федерального, регионального и межмуниципального значения.

Общая протяженность дорожно-транспортной сети Курского района составляет 759,125 км, в том числе:

- автомобильные дороги федерального значения.

- автомобильные дороги регионального и межмуницпального значения;

- автомобильные дороги местного значения.

Транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в целом удовлетворительное, а дорог местного значения – неудовлетворительное, т. к. в большинстве своем они нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции. Наличие большого количества грунтовых дорог и дорог, отсыпанных камнем, требует проведения работ по их асфальтированию.

Автомобильный транспорт оказывает экологическую нагрузку на окружающую среду и является одним из основных источников загрязнения атмосферы наряду с промышленностью.

Основная доля выбросов в атмосферу - более 80 % - приходится на автотранспорт.

Выбросами являются отработанные газы двигателей внутреннего сгорания и испарения топлива автомобильной техники, содержащие вредные (загрязняющие) вещества (в основном, оксид углерода (СО), диоксиды азота (NO2), серы (SO2), углеводороды (СН), формальдегид (СН2O), бенз(а)пирен (С20Н12), дисперсные частицы, сажа).

Основными факторами негативного воздействия, а также, провоцирующих такое воздействие факторами при условии увеличения количества автомобильного транспорта на дорогах и развития транспортной инфраструктуры без учёта экологических требований являются:

1. Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания (ДВС) содержат около 200 компонентов. Углеводородные соединения отработавших газов, наряду с токсическими свойствами, обладают канцерогенным действием (способствуют возникновению и развитию злокачественных новообразований). Таким образом, развитие транспортной инфраструктуры без учёта экологических требований существенно повышает риски увеличения смертности от раковых заболеваний среди населения.

2. Отработавшие газы бензинового двигателя с неправильно отрегулированным зажиганием и карбюратором содержат оксид углерода в количестве, превышающем норму в 2–3 раза. Наиболее неблагоприятными режимами работы являются малые скорости и «холостой ход» двигателя. Это проявляется в условиях большой загруженности на дорогах.

3. Углеводороды под действием ультрафиолетового излучения Солнца вступают в реакцию с оксидами азота, в результате чего образуются новые токсичные продукты – фотооксиданты, являющиеся основой «смога». К ним относятся озон, соединения азота, угарный газ, перекиси и др. Фотооксиданты биологически активны, ведут к росту легочных заболеваний людей.

4. Большую опасность представляет также свинец и его соединения, входящие в состав этиловой жидкости, которую добавляют в бензин.

5. При движении автомобилей происходит истирание дорожных покрытий и автомобильных шин, продукты износа которых смешиваются с твердыми частицами отработавших газов. К этому добавляется грязь, занесенная на проезжую часть с прилегающего к дороге почвенного слоя. В результате образуется пыль, в сухую погоду поднимающаяся над дорогой в воздух. Химический состав и количество пыли зависят от материалов дорожного покрытия. Наибольшее количество пыли создается на грунтовых и гравийных дорогах. Экологические последствия запыленности отражаются на пассажирах транспортных средств, водителях и людях, находящихся вблизи от дороги. Пыль оседает также на растительности и обитателях придорожной полосы. Леса и лесопосадки вдоль дорог угнетаются, а сельскохозяйственные культуры накапливают вредные вещества, содержащиеся в пылевых выбросах и отработавших газах.

6. Автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт, служит главным источником бытового шума. Приблизительно 30 % населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ. Это приводит к росту риска сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, мотивацию, вызывает раздражительность.

- 2.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации, обеспеченность парковками

На сегодняшний день уровень автомобилизации населения Курской городской агломерации составляет 623 автомобиля на 1000 жителей, при этом уровень обеспеченности личным автомобильным транспортом составляет 536 автомобилей на 1000 жителей. Общее число ТС г. Курска составляет около 280 тыс. единиц (таблица 4).

Таблица 4 – Количество ТС в городе Курске

| № п/п | Тип | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Легковые | 241071 |
| 2 | Грузовые | 17410 |
| 3 | Автобусы | 7031 |
| ИТОГО: |  | 279982 |

Численность парка автомобилей Курского района за последние пять лет, в том числе по категориям ТС (грузовые, легковые, автобусы):

- 2014 год – всего 14254 ТС (грузовые – 1000, легковые – 13200, автобусы – 54);

- 2015 год – всего 15154 ТС (грузовые – 1100, легковые – 14000, автобусы – 54);

- 2016 год – всего 15488 ТС (грузовые – 1110, легковые – 14324, автобусы– 54);

- 2017 год – всего 15340 ТС (грузовые – 1151, легковые – 14129, автобусы – 60);

- 2018 год – всего 15454 ТС (грузовые – 1160, легковые – 14230, автобусы – 64).

Для обслуживания данного количества транспорта на территории Курской городской агломерации расположен ряд объектов: автозаправочные станции, станции технического обслуживания, мойки.

На сегодняшний день в границах Курской городской агломерации функционирует более 90 автозаправочных автогазозаправочных станций. В соответствии с требованиями п. 3.5.12.5 Региональных нормативов градостроительного проектирования Курской области одна топливораздаточная колонка приходится на 1000 автомобилей. Таким образом, для обслуживания транспорта Курской городской агломерации необходимо порядка 153 топливораздаточных колонок или порядка 30 автозаправочных станций (среднее количество топливораздаточных колонок 5 ед.). Следовательно, на сегодняшний день, потребность в увеличении количества автозаправочных станций на территории Курской городской агломерации отсутствует.

Для ремонта и технического обслуживания транспорта на территории Курской городской агломерации действует более 100 станций технического обслуживания (начиная от шиномонтажных мастерских и заканчивая комплексными станциями полного технического обслуживания и ремонта автомобилей). В соответствии с требованиями п. 3.5.12.3 Региональных нормативов градостроительного проектирования Курской области на один пост СТО должно приходится не более 200 автомобилей. Таким образом, для обслуживания транспорта Курской городской агломерации необходимо порядка 850 постов на станциях технического обслуживания. На сегодняшний день в городе имеется порядка 500 постов. Часть автомобилей обслуживается водителями лично в гаражах. Таким образом не достаточно постов СТО полного комплекса обслуживания автомобилей и требуется их дополнительное размещение.

Хранение личного транспорта на территории Курской городской агломерации осуществляется в гаражных кооперативах и наземных стоянках. На сегодняшний день в крупных гаражных кооперативах предусмотрено порядка 27,9 тыс. машиномест. Кроме этого, в городе Курске действуют платные парковки общей вместимостью порядка 32 тыс. машиномест. Таким образом, на сегодняшний день обеспечено местами порядка 59,9 тыс. автомобилей. Кроме этого, жителями индивидуальной жилой застройки хранение личного транспорта осуществляется на приусадебной территории. А также в кварталах многоэтажной жилой застройки расположены наземные стоянки личного транспорта при многоквартирных домах.

Постановлением Администрации города Курска от 01.09.2015 г. № 2580 с 15 июня 2016 года в городе Курске для решения проблемы беспорядочной парковки ТС и организации сбора денежных средств, которые пополнят городской бюджет, введены в эксплуатацию платные парковки (парковочные места), расположенные на автомобильных дорогах общего пользования. Согласно данному постановлению, в городе функционирует 83 платные парковки общей мощностью 1082 машиноместа.

Платные парковки предназначены для решения следующих задач:

- снижения количества нарушений правил парковки на УДС;

- повышения скорости движения в зонах платной парковки;

- увеличения оборачиваемости парковочных мест;

- сокращения потоков личного автотранспорта, въезжающего в пределы платной зоны и стимулирование использования ОПТ.

Зона действия платного парковочного пространства распространяется на следующие улицы г. Курска:

- ул. Карла Маркса (от ул. Ломакина до ул. Перекальского);

- ул. Перекальского (от ул. Ленина до ул. Ямская);

- переулок Блинова (от ул. Ленина до ул. Блинова);

- ул. Гоголя (от ул. Радищева до ул. Ленина);

- ул. Челюскинцев (от ул. Ленина до ул. Блинова);

- ул. Садовая (от ул. Радищева до ул. Ленина);

- Театральная площадь;

- ул. Золотая (от ул. Радищева до ул. Ленина);

- ул. Кирова (от ул. Радищева до ул. Ленина);

- ул. Почтовая (от ул. Радищева до ул. Ленина);

- ул. Марата (от ул. Радищева до ул. Ленина);

- ул. Урицкого (от ул. Радищева до ул. Ленина);

- ул. Радищева (от ул. Дзержинского до ул. Кирова);

- ул. Горького (от ул. Марата до ул. Мирная);

- Красная площадь (от ул. Луначарского до ул. Урицкого);

- ул. Дзержинского (от ул. Урицкого до ул. Александра Невского);

- ул. Александра Невского (от ул. Красной армии до ул. Дзержинского);

- ул. Сосновская (от ул. Дзержинского до ул. Береговая);

- ул. Верхняя Луговая (от ул. Дзержинского до ул. Большевиков);

- Привокзальная площадь;

- ул. Дзержинского (от ул. Ендовищенская до ул. А. Невского (вдоль пл. Советов));

- ул. Дзержинского (от Красной площади до ул. Ендовищенская);

- Красная площадь, 2/4 (напротив ОАО "Межтопэнергобанк");

- ул. Перекальского (от ул. Ямская до площади Перекальского);

- ул. Карла Маркса (от пл. Перекальского до ул. Ямская);

- ул. Карла Маркса( от ул. Ямская до дома № 17 ( остановка ГПТ "Дом быта");

- Московская площадь;

- ул. Садовая (от ул. Ленина до ул. Радищева);

- проезд от ул. Радищева до ул. Ленина вдоль стадиона "Трудовые резервы";

- ул. Золотая (от ул. Ленина до ул. Радищева);

- ул. Кирова (от ул. Радищева до ул. Ленина);

- ул. Радищева (от ул. Кирова до ул. Почтовая);

- ул. Радищева (от ул. Почтовая до ул. Марата);

- ул. Почтовая (от ул. Ленина до ул. Радищева);

- ул. Урицкого (от ул. Радищева до ОП "Красная площадь");

- ул. Верхняя Луговая (от ул. Дзержинского до дома № 23);

- ул. А. Невского, (напротив дома № 5 вдоль сквера);

- Красная площадь (вдоль дома № 2/4);

- ул. Челюскинцев (вдоль дома № 3);

- ул. Челюскинцев (вдоль дома № 83 ул. Ленина);

- ул. Челюскинцев (от дома № 18 до ул. Ленина);

- переулок Блинова (от площади Перекальского вдоль сквера);

- Красная площадь, дом 6;

- ул. Сосновская (вдоль Центрального рынка);

- площадь Героев Курской битвы;

- ул. Горького (от ул. Серафима Саровского до ул. Марата);

- ул. Горького (от ул. Серафима Саровского до ул .Уфимцева);

- ул. Горького (от ул. Можаевская до ул. Уфимцева);

- ул. Горького (от ул. Кати Зеленко до ул. Можаевкая);

- ул. Горького (от ул. Мирная до ул. Кати Зеленко);

- ул. Радищева (от дома № 4 до ул. Дзержинского (вдоль сквера));

- ул. Гоголя (от ул. Ленина до ул. Радищева);

- ул. Кати Зеленко (от ул. Горького до ул. Ленина).

Режим работы платного парковочного пространства с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00, за исключением нерабочих праздничных дней. Контроль оплаты осуществляется с помощью мобильных средств фотовидеофиксации. Время на оплату парковки – 20 минут. Оплата парковки может осуществляться с помощью установленных паркоматов, СМС-сообщений, Web-портала и мобильного приложения.

Право бесплатного пользования парковками имеют следующие категории:

- ТС экстренных оперативных служб (скорой медицинской помощи, пожарной охраны, полиции, военной автомобильной инспекции, аварийно-спасательных служб, органов федеральной службы безопасности, следственных органов Следственного комитета Российской Федерации), имеющие соответствующие опознавательные знаки, цветографическую окраску и надписи;

- ТС инвалидов (в том числе специальные ТС), ТС законных представителей ребенка-инвалида;

- ТС участников Великой Отечественной войны.

Недостаточное количество парковочных мест выявлено возле следующих социально значимых объектов:

- Бюджетное медицинское учреждение "Курская областная клиническая больница" комитета здравоохранения Курской области (ул. Сумская, 45-а);

- НУЗ "Отделенческая больница на ст. Курск ОАО "РЖД" (ул. Маяковского, 100);

- ОБУЗ "Областная детская клиническая больница" (ул. Кольцова, 11а);

- Курская городская поликлиника № 5 (ул. Запольная, 43а);

- Курская городская больница № 1 имени Николая Сергеевича Короткова (ул. Семеновская, 76);

- ОБУЗ Курская областная детская больница № 2 (ул. Хуторская, 43-а).

Недостаточное количество организованного парковочного пространства вынуждает граждан устраивать бесконтрольную хаотичную парковку ТС, при этом пропускная способность большинства улиц, проходящих возле объектов тяготения населения, уменьшается до 50 %. Кроме того, бесконтрольные парковки снижают БДД, причиняют вред элементам организации дорожной сети и прилегающим территориям.

Оптимизация парковочного пространства позволит не только более полно удовлетворить спрос граждан, но и улучшить дорожно-транспортную ситуацию.

Качественное решение данной задачи возможно только при системном подходе: управление парковками должно осуществляться во взаимосвязи с организацией дорожной сети и маршрутов ОПТ, с учетом результатов транспортного планирования, а также созданием привлекательной среды и повышением качества предоставления услуг ОПТ.

В целом по результатам анализа мест для стоянки и остановки ТС на территории города, можно сделать вывод о том, что имеется дефицит парковочных мест у объектов тяготения населения (здравоохранения, образования, культуры, спорта, магазинов и промышленных объектов), а также в кварталах многоквартирного домостроения. В зоне жилой застройки требуется преобразование существующей хаотичной парковки и приведение существующего парковочного пространства к нормативному состоянию.

- 2.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования

Общественный пассажирский транспорт Курской городской агломерации представлен городскими маршрутами г. Курска и межмуниципальными маршрутами, проходящими по территории Курского района.

Организация пассажирских перевозок на территории города Курска, в том числе утверждение графиков движения пассажирского транспорта на городских маршрутах, координация работы городского пассажирского транспорта, контроль за организацией дорожного движения осуществляется департаментом транспорта, связи и дорожного хозяйства города Курска. Пассажирские перевозки внутри города выполняются троллейбусами, трамваями и автобусами организаций различных форм собственности, индивидуальных предпринимателей. Всего в системе городского пассажирского транспорта города действуют 14 перевозчиков различных организационно-правовых форм.

Ежедневно на линию в часы пик выходит около 647 единиц пассажирского транспорта, из них 42 трамвая и 50 троллейбусов, а также 555 автобусов и микроавтобусов, принадлежащих перевозчикам различных форм собственности (в том числе 38 автобусов большой вместимости общего пользования, 182 коммерческих автобуса и 302 микроавтобуса).

Перевозка пассажиров осуществляется по 120 маршрутам: автобусами - по 107 маршрутам (в том числе по 22 общего пользования, 39 коммерческим маршрутам автобусов, микроавтобусами - по 47 маршрутам), трамваями - по 4 маршрутам, троллейбусами - по 9 маршрутам.

Общая протяженность маршрутов городского пассажирского транспорта составляет 1990,2 км. За последние 6 лет маршрутная сеть увеличилась на 262,1 км (или на 15,2 %) за счет открытия новых маршрутов и продления существующих. За 2016 год перевезено 121,1 млн. чел., в том числе льготная пассажироперевозка – 20,1 млн. чел. (16,6 % от общего количества перевезенных пассажиров, или 55,7% от количества перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах). Большая часть перевезенных пассажиров приходится на долю частных перевозчиков (70%). Значительное количество перевезенных пассажиров приходится и на муниципальный транспорт (30 %). Наибольший объем перевозок выполняется автобусами (79,3 %), на долю трамваев приходится 10 %, троллейбусов – 10,7 %.

Таблица 5 – Перевозка пассажиров транспортом общего пользования по городу Курску за 2009 – 2016 годы

| Вид транспорта | Перевозка пассажиров, млн чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016г. |
| Трамваи | 33,3 | 31,3 | 30,0 | 28,9 | 29,9 | 30,2 | 29,5 | 12,1 |
| Троллейбусы | 30,7 | 29,9 | 28,9 | 27,9 | 28,5 | 29,2 | 29,3 | 13,0 |
| Автобусы АО "ПАТП города Курска" | 29,3 | 27,7 | 26,4 | 26,8 | 28,7 | 28,8 | 27,2 | 11,0 |
| Итого муниципальным транспортом | 93,3 | 88,9 | 85,3 | 83,6 | 87,1 | 88,2 | 86,0 | 36,1 |
| Автобусы и микроавтобусы ИП | 51,4 | 54,5 | 65,3 | 67,5 | 68,2 | 68,5 | 70,0 | 85,0 |
| Всего: | 144,7 | 143,4 | 150,6 | 151,1 | 155,3 | 156,7 | 156,0 | 121,1 |

Показатели за 2009-2015 годы (трамвай, троллейбус, автобус ПАТП) рассчитаны в соответствии с инструкцией статистического наблюдения, за 2016 год – с использованием современных технических средств по данным системы АСКОП (Автоматизированной системы контроля оплаты проезда в городском пассажирском транспорте).

Перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах осуществляются двумя транспортными организациями: муниципальным унитарным предприятием «Курскэлектротранс» и акционерным обществом «Пассажирское автотранспортное предприятие города Курска», 100 % акций которого находятся в муниципальной собственности. В последние годы принимаются меры по постепенному пополнению парка муниципального транспорта новым подвижным составом. Особое внимание уделяется обновлению троллейбусного парка как экологически чистого вида транспорта и применению экономически выгодного варианта приобретения троллейбусов.

В рамках договорных отношений между ОАО «Белкоммунмаш» (Республика Беларусь, город Минск) и МУП «Курскэлектротранс» проводилась работа по приобретению и сборке троллейбусов пассажирской модели БКМ-321 из белорусских машинокомплектов. Сборка троллейбусов производится на производственных площадях троллейбусного депо МУП «Курскэлектротранс». Принимаемые меры по обновлению троллейбусов позволили снизить средний возраст подвижного состава с 12 лет до 9,8 лет. За 2009–2016 годы парк муниципальных предприятий транспорта пополнился 133 ед. подвижного состава, в т. ч. 78 автобусами (39 единиц большой вместимости и 39 единиц малой вместимости марки «ISUZU» Богдан, ПАЗ), 45 троллейбусами, 10 трамваями (бывшими в употреблении чешского производства). Также проведен капитально-восстановительный ремонт 14 трамваев.

Однако объемы приобретения муниципального транспорта все еще недостаточны. Средний возраст автобусов АО «ПАТП г. Курска» составляет 14,3 года (при норме 10), трамваев – 28,3 года (при норме 16), троллейбусов – 9,8 лет (при норме 10), в связи с чем износ парка автобусов составляет около 86,7%,  трамваев - 99%, троллейбусов – 60,5%. Средний возраст автобусов частных перевозчиков – 7,55 года, микроавтобусов – 7,69 года. Основной причиной значительного возраста трамвайного и автобусного муниципального парка является недостаточные темпы его обновления по причине нестабильного финансового положения транспортных организаций. В последние годы финансовое положение АО «ПАТП города Курска» и МУП «Курскэлектротранс» по-прежнему остается сложным.

Неустойчивое финансовое положение транспортных организаций связано с тем, что производственные затраты, полученные ими в результате осуществления деятельности по перевозке пассажиров, в том числе возникшие в связи с перевозкой льготных категорий граждан, не возмещаются в полном объеме. Поддержание в работоспособном состоянии и выпуск на линию изношенных транспортных средств требует от предприятий повышенных эксплуатационных затрат, ухудшая их финансовое состояние, а также экологическую обстановку в городе, снижает безопасность дорожного движения.

Возрастают затраты предприятий в связи с ежегодным ростом цен на топливно-энергетические ресурсы, запасные части и прочие ресурсы. Кроме того, вызывает озабоченность состояние трамвайного пути. В настоящее время протяженность трамвайной линии в городе Курске составляет 84,6 км. При обследовании отмечено, что 24,8 км трамвайного пути, или 28,8 % имеют предельный износ. При норме использования трамвайных шпал 15 лет срок их эксплуатации составляет около 30 лет. На участках пути по ул. Литовская, Добролюбова, В. Луговая, Маяковского, Пирогова, Суворовская, пр-т Ленинского Комсомола, 3-му Суворовскому пер., Аэродромному пер. износ шпал приводит к проседанию рельсов в районе стыков и перекосу пути с перепадами до 180 мм. В результате возникают трудно устранимые уширения и сужения пути с разрушением металлических путевых тяг и болтов стыковых накладок. Существующее состояние трамвайного пути требует срочного его ремонта, так как может явиться причиной совершения аварийной ситуации.

Пассажирские перевозки в городе выполняются маршрутами городского транспорта: автобусным, трамвайным и троллейбусным, а также такси.

Электротранспорт на сегодняшний день полностью находится в муниципальной собственности, автобусы – частично. На сегодняшний день общественный транспорт выполняет порядка 65 % всех пассажирских перевозок, остальные 35 % приходятся на личный транспорт.

Работа общественного пассажирского транспорта в условиях большой загрузки улично-дорожной сети зависит от организации движения на ней. В настоящее время общественный транспорт имеет преимущество перед личными автомобилями при движении по ул. Ленина, ул. Радищева, пр-ту Победы (выделенные полосы  для общественного транспорта), также имеются участки обособленного трамвайного полотна.

Трамвайное сообщение

На сегодняшний день протяженность трамвайной маршрутной сети составляет порядка 88,3 км. Функционируют 4 трамвайных маршрута. Сеть трамвайных линий связывает между собой Сеймский, Центральный, Железнодорожный округа г. Курска. Маршруты проходят по следующим улицам: ул. Магистральная, пр-т Ленинского Комсомола, пр-т Кулакова, ул. Дейнеки, ул. Сумская, ул. Литовская, ул. Энгельса, ул. Верхняя Луговая, ул. Пирогова, пер. Аэродромный, ул. 50 лет Октября, ул. Красный Октябрь, ул. Перекальского, ул. Маяковского, ул.8 Марта, ул. Агрегатная.

Трамвайное депо расположено по ул.2-я Агрегатная, 4 а.

Троллейбусное сообщение

Сеть троллейбусного сообщения в г.Курске имеет протяженность порядка 99,5 км. Троллейбусная линия протянулась с юга на север с небольшими ответвлениями и связывает Сеймский и Центральный округа г.Курска. Функционирует 9 маршрутов. Маршруты проходят по следующим улицам: ул. Магистральная, проезд Магистральный, ул. Энгельса, ул. Дзержинского, ул. Красной Армии, ул. Малых, ул. Сонина, ул. Ленина, ул. Карла Маркса, ул. Кавказская, ул. Пучкова, ул.50 лет Октября, пр-т Дружбы.

Троллейбусное депо расположено по ул.Кавказская, вместимостью 100 машин, на участке 3,6 га.

Автобусное сообщение

На территории города функционирует значительное количество автобусов и микроавтобусов, выполняющих пассажирские перевозки. Муниципальный автобусный парк базируется на территории АО «ПАТП г. Курска» (ул. 50 лет Октября, 171), размер участка 6,9 га, гараж на 270 автобусов и стоянка на 155 автобусов.

Кроме этого, в городе действует еще два автотранспортных предприятия - ОАО «ПАТП-3» и ООО «Иволга-центр».

Частные микроавтобусы располагаются на стоянках города и обслуживаются на частных станциях техобслуживания.

Увеличение уровня автомобилизации населения неизбежно приведет к росту подвижности населения на личном транспорте и увеличению интенсивности движения на улицах и дорогах города, поэтому в перспективе необходимо сохранять и увеличивать приоритет в перевозках пассажиров городскими видами транспорта, для чего необходимо обновлять парк подвижного состава, использовать экипажи различной вместимости, сокращать наполняемость экипажей, устраивать на территории города выделенные полосы для общественного транспорта и обеспечивать удобные подходы к остановкам общественного транспорта.

На УДС города обустроено более 500 ОП, на дорогах района – 48 ОП. Большинство ОП ОПТ соответствуют ГОСТ Р 52766, но на некоторых ОП не хватает заездных "карманов", павильонов, дорожных знаков, пешеходных переходов.

- 2.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

В пределах Курской городской агломерации для перемещения население активно использует индивидуальный автомобильный транспорт, а также пользуется пешеходными и велосипедными маршрутами.

Пешеходные дорожки (тротуары) в Курском районе обустроены лишь на некоторых участках улиц наиболее крупных населенных пунктов. Транспортные и пешеходные потоки преимущественно осуществляют движение совместно по проезжей части автомобильных дорог.

На территории города Курска предусмотрены участки для безопасного пешеходного передвижения (тротуары, регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы, подземные переходы, внеуличные переходы).

На территории города Курска имеются места повышенной опасности для пешеходов. Такие места на УДС образуются при большой концентрации пешеходов и на перекрестках с исчерпанной пропускной способностью.

Основные причины ДТП - активное пешеходное движение, связанное с расположением объектов посещения вдоль магистральных улиц с интенсивным движением транспорта, несоблюдением пешеходами правил дорожного движения, отсутствием внеуличных пешеходных переходов.

В настоящее время в городе Курске функционируют 731 пешеходный переход, в том числе:

- надземные пешеходные переходы – 3 (один в районе железнодорожного вокзала (через железнодорожные пути), второй через ул. Дзержинского (в районе ТЦ «Олимпийский»), третий через ул. Карла Маркса (ТРЦ «МегаГРИНН»);

- регулируемые пешеходные переходы – 174;

- нерегулируемые пешеходные переходы – 544;

- подземные пешеходные переходы – 10.

Большинство пешеходных переходов соответствуют действующим требованиям, но на некоторых из них отсутствует или плохо видна дорожная разметка 1.14.1, отсутствуют или не соответствуют п. 5.1.17 ГОСТ Р 52289 дорожные знаки 5.19.1 и 5.19.2 "Пешеходный переход", отсутствует полностью или недостаточное освещение.

Пешеходные переходы, расположенные на маршрутах движения детей к ОУ, оборудованы всеми необходимыми ТСОДД: дорожной разметкой, дорожными знаками, искусственными неровностями, дорожными светофорами и пешеходными ограждениями.

Велосипедное движение осуществляется по тротуарам, пешеходным дорожкам или по проезжей части в соответствии с ПДД. Специально оборудованных веломаршрутов с велодорожками и велополосами на территории города нет. Велосипедные дорожки организованы только в парках и скверах. Отсутствие велоинфраструктуры вызывает сложности при пользовании данным видом транспорта, что приводит к его неэффективному использованию.

В городе постоянно производятся работы по обслуживанию и содержанию тротуаров, работы по ремонту и замене твердого покрытия тротуаров, работы по созданию новых мест для безопасного передвижения пешеходов, созданию велодорожек и велотреков в парках и скверах.

- 2.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Грузовой транспорт, а также транспорт коммунальных и дорожных служб передвигается по улично-дорожной сети Курской городской агломерации. Однако на некоторых участках дорожной сети имеются временные или постоянные запреты на проезд грузового транспорта. Кроме этого, имеются участки транспортной инфраструктуры, где введено ограничение по габаритам или массе транспорта.

Для обеспечения бесперебойного движения транспортных средств организована своевременная обработка проезжих частей улиц и дорог противогололедными материалами в зимнее время года, а также полив и мойка проезжей части в летнее время.

Ремонт, содержание дорог и тротуаров в Центральном и Железнодорожном округах города Курска осуществляет АО «Предприятие по благоустройству города Курска», в Сеймском округе – ООО «Интеграл-Строй».

В общей сложности на службе у коммунальных структур состоит более 100 единиц техники, из которых более 40 – комбинированные дорожные машины, осуществляющие уборку снега с проезжей части и разбрасывание песко-соляной смеси. В автопарках предприятий имеются также погрузчики, снегоочистители, автогрейдеры, самосвалы, тракторы.

За последние три года для указанных предприятий приобретено более 20 единиц техники.

Уделяется постоянное внимание санитарной очистке города Курска. Утилизацию и захоронение твердых бытовых отходов в городе осуществляет МУП «Спецавтобаза по уборке города Курска». За период 2009–2015 годов предприятием вывезено более 5 тыс. тонн твердых, жидких бытовых отходов и крупногабаритного мусора. Выполнены работы по благоустройству 140 контейнерных площадок для твердых бытовых отходов (асфальтирование, установка ограждений, замена контейнеров). В целях обновления парка спецтехники по транспортировке твердых и жидких бытовых отходов приобретено 8 мусоровозов, 5 автомашин и 2 погрузчика.

Для поддержания дорог в рабочем состоянии и предотвращения аварийности регулярно проводится ямочный ремонт проезжей части улиц. Работы по ямочному ремонту дорог зимой проводятся с применением литой асфальтобетонной смеси. Она позволяет быстро устранить локальные дефекты верхнего слоя дорожного полотна при отрицательной температуре наружного воздуха, тем самым снизить аварийность автомобильных дорог и продлить срок их эксплуатации. С наступлением благоприятных погодных условий – весной, летом – применяется горячий асфальтобетон.

Состояние инфраструктуры для специальной техники удовлетворительное.

- 2.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения

По итогам 2017 г. уровень аварийности на улицах и дорогах города Курска несколько стабилизировался, зарегистрировано снижение числа дорожно-транспортных происшествий на 14,9 % (с 10 548 в 2016 г. до 8977 в 2017 г.). Из них вошли в государственную статистическую отчетность 628 дорожно-транспортных происшествий, в которых 27 человек погибли и 794 получили травмы. По сравнению с 2016 г. количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими снизилось на 2,9 % (с 647 до 628), по числу раненых на 6,3 % (с 847 до 794 человек), по количеству погибших людей зарегистрирован рост на 17,4 % (с 23 до 27 человек).

Основной показатель защиты жизни и здоровья граждан - тяжесть последствий  при ДТП – с 2,6 до 3,3 % (областной показатель – 8,9 %).

По округам города аварийность распределилась следующим образом (таблица 5).

Таблица 5 – Аварийность по округам г. Курска

| Округа г. Курска | ДТП |  | Погибло |  | Травмировано |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| Центральный | 359 | 364 | 6 | 9 | 453 | 463 |
| Железнодорожный | 115 | 83 | 3 | 9 | 156 | 102 |
| Сеймский | 173 | 181 | 14 | 9 | 238 | 229 |
| ИТОГО | 647 | 628 | 23 | 27 | 847 | 794 |

Снижение уровня общей аварийности зарегистрировано только в  Железнодорожном округе на 27,8 % (115 – 83). Рост аварийности произошел в Центральном округе на 1,4 % (359 – 364) и в Сеймском округе на 4,6 % (173 – 181).

Анализ многолетних показателей аварийности на территории областного центра показывает, что в 2017 году продолжилось снижение числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, которое было зарегистрировано в 2015 году впервые начиная с 2012 г. (таблица 6). Число погибших в ДТП людей по сравнению в 2012 годом (базовым годом Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 гг.») сократилось на 35,7 %, что соответствует цели Программы (основной целевой индикатор – снижение числа погибших в ДТП людей в 2017 г. на 12,86 %).

Таблица 6 – Показатели аварийности

| Год | ДТП | Погибло | Ранено | АППГ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 785 | 42 | 912 | +10,1% |
| 2013 | 802 | 33 | 978 | +2,2% |
| 2014 | 820 | 37 | 994 | +2,2% |
| 2015 | 721 | 35 | 904 | -12,1% |
| 2016 | 647 | 23 | 845 | - 10.4 % |
| 2017 | 628 | 27 | 794 | - 2,9 % |

Согласно проведенному анализу аварийности в 2017 году одним из основных видов ДТП по-прежнему сохраняется наезд на пешехода. Зарегистрировано 253 ДТП с участием пешеходов, или 40,3 % от всех дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на территории г. Курска. Аварийность с участием пешеходов по сравнению с 2016 г. возросла на 6,3 % (с 238 до 253 ДТП), по числу раненых – на 4,9 % (с 245 до 257 человек), по числу погибших произошел рост на 100,0 % (с 6 до 12 человек).

Третья часть происшествий с участием пешеходом зафиксирована по их вине, а именно 82 дорожно-транспортных происшествия (2016 г. – 77, +6,5 %), в которых 8 человек погибли (2016 г. – 5, + 60,0 %) и 75 получили травмы (2016 г. – 77, - 2,6 %).

В 117 ДТП пешеходы пострадали в местах расположения пешеходных переходов (2016 г. – 106, + 10,4 %), в которых 5 человек погибли (2016 г. – 1,  + 400,0 %) и 124 человека пострадали (2016 г. – 110, + 12,7 %).

По причине нарушения водителями ТС правил проезда пешеходного перехода по итогам 2017 г. зарегистрирован рост количества ДТП на 13,3 % (с 90 до 102), в которых 3 человека погибли (2016 г. – 1, + 200,0 %) и 110 человек получили ранения (2016 г. – 94, + 17,0 %).

Особую обеспокоенность вызывает детский дорожно-транспортный травматизм. С участием детей в городе произошло 86 дорожно-транспортных происшествий, в которых 92 ребенка получили травмы. Число ДТП с участием несовершеннолетних возросло на 1,2 % (с 85 до 86), при увеличении раненых в них детей на 1,1 % (с 91 до 92). По вине детей зарегистрировано 17 ДТП (2016 г. – 27, - 37,0 %).

Аварийность по вине водителей, находившихся в состоянии опьянения, на территории г. Курска сохранилась на уровне 2016 года и составила 27 ДТП, в которых 9 человек погибли (2016 г. – 9) и 38 получили травмы ( . – 37, + 2,7 %).

С участием автобусов число ДТП в городе Курске сократилась на 5,8 %, или с 52 до 49 происшествий, в которых 86 человек пострадали (2016 г. – 79, + 8,9 %).

Аварийность по вине водителей автобусов сохранилась на уровне 2016 г. – 29 дорожных происшествий, при снижении погибших в них людей с 1 до 0 и увеличении раненых на 21,7 %, или с 46 до 56 человек.

По итогам 2017 года основным видом ДТП с пострадавшими стало столкновение транспортных средств – 293 происшествия. Причинами ДТП по вине водителей являются: несоблюдение очередности проезда (123 ДТП), нарушение правил проезда пешеходного перехода (102 ДТП), неправильный выбор дистанции (56 ДТП) - 281 ДТП, или 45 % от числа ДТП, зарегистрированных на территории города.

Рост числа ДТП по вине водителей произошел:

- по причине неправильного выбора дистанции с 45 до 56 ДТП, или на 24,4 %;

- по причине нарушения правил перестроения – с 13 до 23 ДТП, или на 76,9 %;

- нарушение правил расположения ТС на проезжей части – с 8 до 19 ДТП, или на 137,5 %;

- нарушение правил проезда пешеходного перехода с 90 до 102 ДТП, или на 13,3 %;

- по причине нарушения требований сигнала светофора с 18 до 26 ДТП, или на 44,4%;

- по причине несоблюдения условий, разрешающих движение задним ходом, с 2 до 4 ДТП, или на 100 %;

- по причине несоблюдения бокового интервала с 0 до 5 ДТП;

- управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация ТМ запрещена, с 8 до 13 ДТП, или на 62,5 %.

По итогам 2017 г. зарегистрировано 28 ДТП (АППГ – 23, + 21,7 %), в которых водители отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Результаты проводимого топографического анализа ДТП по местам их совершения показывают, что на территории областного центра образовалось 32  «очага» аварийности (ЦАО – 20, ЖАО – 4, САО – 8).

В 2017 году отдел ГИБДД УМВД России по г. Курску в целях стабилизации и снижения уровня аварийности на территории города осуществлял служебную деятельность, основываясь на всестороннем анализе сложившейся в городе обстановки, анализе причин и условий совершения ДТП. Активно проводились  мероприятия, направленные на снижение аварийности по вине нетрезвых водителей, пешеходов, в том числе в местах расположения пешеходных переходов, по обеспечению безопасности пассажирских перевозок, на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, с участием и по вине водителей мототранспорта, скутеров и мопедов  и т.д.

При надзоре за дорожным движением сотрудниками Госавтоинспекции на территории областного центра в 2017 г. выявлено и пресечено 91 737  нарушений ПДД, из них 1782 факта управления ТС в состоянии опьянения, 546 – отказ от прохождения медицинского освидетельствования, 695 – нарушение правил проезда ж/д переездов, 14 931 – нарушение ПДД пешеходами, 10 602 – не предоставление преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах.

Осуществлялось тесное взаимодействие с Администраций города Курска по различным вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе в рамках реализации муниципальной программы «Развитие общественного транспорта и дорожного хозяйства в г. Курске в 2014-2020 гг.». Направлена 41 информация с предложениями по стабилизации и снижению уровня аварийности, в том числе на конкретных участках улично-дорожной сети.

В целях соблюдения законности в области обеспечения безопасности дорожного движения отдел ГИБДД УМВД России по г. Курску в прошедшем году направил 21 информацию по проблемным вопросам обеспечения безопасности дорожного движения в областном центре, в том числе 15  - об обращении в судебные органы с иском к владельцам улиц и дорог г. Курска в целях приведения их в надлежащее эксплуатационное  состояние.

В целях снижения уровня аварийности, в том числе с участием и по вине детей, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганды безопасности дорожного движения, формирования негативного отношения к фактам нарушения ПДД, закрепления правил безопасного поведения на улицах и дорогах в отделе ГИБДД УМВД России по г. Курску широко используются средства массовой информации, возможности социальной рекламы, активизирована работа в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, предприятиях и организациях г. Курска.

За 12 месяцев 2017 г. сотрудниками отдела ГИБДД подготовлено 300 информаций для освещения на радио, 104 публикации в печати, 212 выступлений на телевидение, в интернет изданиях размещено 218 информаций (2016 г. – 193, + 12,9 %).

С водительским составом в автотранспортных предприятиях,  организациях и среди индивидуальных предпринимателей г. Курска проведено 129 бесед по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, в т. ч. о применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств, предоставлении преимущества в движении пешеходам в местах пешеходных переходов, а также вблизи школ и дошкольных учреждений.

С учащимися общеобразовательных учебных заведений города проведено:

- 1599 бесед по вопросам безопасного поведения на дорогах;

- в дошкольных учреждениях проведено 98 мероприятий (2016 г. – 96, + 2,1 %).

Статистика аварийности на территории города, в том числе в местах расположения пешеходных переходов, а также результаты проведенных проверок состояния улично-дорожной сети, показывают, что работа со стороны Администрации г. Курска по безопасности дорожного движения  является недостаточной.

На территории Курского района в 2017 г. зарегистрировано 132 ДТП, в которых 28 человек погибло и 183 человека получило ранения.

Количество ДТП, как и количество раненых в них людей, последние годы имеют устойчивую тенденцию к увеличению (таблицы 7 и 8).

Таблица 7 – ДТП в Курском районе в 2016 г.

| Вид ДТП | Кол-во ДТП | Кол-во погибших | Кол-во раненых | В состоянии алкогольного опьянения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Столкновение | 89 | 12 | 156 | 7 |
| Опрокидывание | 30 | 5 | 35 | 6 |
| Наезд на стоящее ТС | 6 | 0 | 5 | 0 |
| Наезд на препятствие | 11 | 0 | 15 | 6 |
| Наезд на пешехода | 24 | 7 | 20 | 1 |
| Наезд на велосипедиста | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Всего | 163 | 25 | 233 | 20 |

С участием пешеходов в Курском районе в 2017 г. произошло 20 ДТП, в которых 16 человек получило ранения и 5 пешеходов погибло.

Таблица 8 – ДТП в Курском районе в 2017 г.

| Вид ДТП | Кол-во ДТП | Кол-во погибших | Кол-во раненых | В состоянии алкогольного опьянения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Столкновение | 72 | 15 | 110 | 5 |
| Опрокидывание | 22 | 5 | 32 | 0 |
| Наезд на стоящее ТС | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Наезд на препятствие | 12 | 3 | 15 | 2 |
| Наезд на пешехода | 20 | 5 | 16 | 6 |
| Наезд на велосипедиста | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Падения пассажира | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Наезд на водителя | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Всего | 132 | 28 | 183 | 13 |

Места концентрации ДТП на автомобильных дорогах федерального значения Курского района:

1. 500 км + 500; 525 км; 525 км + 500; 517 км + 400; 527 км; 528 км; 529 км; 532 км + 155; 538 км + 645; 546 км + 890 автомобильной дороги М-2 "Крым";

2. 9 км + 200; 12 км; 13 км; 25 км; 35 км автомобильной дороги Р-289  (А-144) "Курск – Воронеж – Борисоглебск – Р22 "Каспий";

3. 25 км; 27 км; 30 км автомобильной дороги Южный выезд из Курска.

МК ДТП на автомобильных дорогах регионального значения Курского района:

1. 21 км автомобильной дороги "Курск – Касторное";

2. Ул. Широкая в д. Ворошнево автомобильной дороги "Курск – Льгов – Рыльск" – граница с Украиной;

3. 5 км автомобильной дороги "Курск – Шумаково" – Полевая ч/з Лебяжье;

4. 1 км автомобильной дороги "Обход д. Зорино".

- 2.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Перечень основных факторов негативного воздействия, а также, провоцирующих такое воздействие факторов при условии увеличения количества автомобильного транспорта на дорогах и развития транспортной инфраструктуры без учёта экологических требований:

1. Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания (ДВС) содержат около 200 компонентов. Углеводородные соединения отработавших газов, наряду с токсическими свойствами, обладают канцерогенным действием (способствуют возникновению и развитию злокачественных новообразований). Таким образом, развитие транспортной инфраструктуры без учёта экологических требований существенно повышает риски увеличения смертности от раковых заболеваний среди населения.

2. Отработавшие газы бензинового двигателя с неправильно отрегулированным зажиганием и карбюратором содержат оксид углерода в количестве, превышающем норму в 2–3 раза. Наиболее неблагоприятными режимами работы являются малые скорости и «холостой ход» двигателя. Это проявляется в условиях большой загруженности на дорогах.

3. Углеводороды под действием ультрафиолетового излучения Солнца вступают в реакцию с оксидами азота, в результате чего образуются новые токсичные продукты – фотооксиданты, являющиеся основой «смога». К ним относятся озон, соединения азота, угарный газ, перекиси и др. Фотооксиданты биологически активны, ведут к росту легочных заболеваний людей.

4. Большую опасность представляет также свинец и его соединения, входящие в состав этиловой жидкости, которую добавляют в бензин.

5. При движении автомобилей происходит истирание дорожных покрытий и автомобильных шин, продукты износа которых смешиваются с твердыми частицами отработавших газов. К этому добавляется грязь, занесенная на проезжую часть с прилегающего к дороге почвенного слоя. В результате образуется пыль, в сухую погоду поднимающаяся над дорогой в воздух. Химический состав и количество пыли зависят от материалов дорожного покрытия. Наибольшее количество пыли создается на грунтовых и гравийных дорогах. Экологические последствия запыленности отражаются на пассажирах транспортных средств, водителях и людях, находящихся вблизи от дороги. Пыль оседает также на растительности и обитателях придорожной полосы. Леса и лесопосадки вдоль дорог угнетаются, а сельскохозяйственные культуры накапливают вредные вещества, содержащиеся в пылевых выбросах и отработавших газах.

6. Старые автотранспортные средства отечественного производства не удовлетворяют современным экологическим требованиям. В условиях быстрого роста автомобильного парка это приводит к еще большему возрастанию негативного воздействия на окружающую среду.

По данным Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, за период с 2009 по 2011 год средний уровень загрязнения воздуха снизился почти на 5 %.

Между тем, в 2009-2011 годах в 1,5 раза увеличились среднегодовые концентрации формальдегида, что объясняется увеличением количества автотранспорта.

В 2013 году в атмосферный воздух было выброшено почти 38 тыс. тонн загрязняющих веществ. Одним из основных источником загрязнения воздуха является автотранспорт. На его долю приходится 81,4 % вредных веществ от общего количества.

По сравнению со средними концентрациями загрязняющих веществ по Европейской части России, в г. Курске они ниже этого уровня по оксиду азота, диоксиду серы, пыли и бенз(а)пирену на 13–84 %; по диоксиду азота выше в 2 раза, по формальдегиду выше на 11 %.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, снижение количества заторовых ситуаций, контроль работы двигателей.

В связи с ежегодным увеличением количества транспорта на территории г. Курска значительно увеличивается вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий.

- 2.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры

С учетом того, что территория Курской городской агломерации по состоянию на конец 2017 года является привлекательной для инвесторов (высокий уровень коммунальной, социальной и логистической инфраструктуры и др.), перспективы развития транспортной инфраструктуры связаны с возможным развитием различного рода объектов промышленности, торговли, обслуживания, социальной сферы и др. С учетом прогнозируемого роста численности, а также планируемой застройки определенных территорий и земельных участков в перспективе созданы все условия и ожидаются высокие темпы развития и размещения транспортной инфраструктуры. Основным местом развития и размещения транспортной инфраструктуры являются участки, расположенные в Центральном округе г. Курска. Также в перспективе развитие и размещение транспортной инфраструктуры, но в меньшей степени, в Сеймском и Железнодорожном округах города Курска.

- 2.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры, являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.12.1995  96-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения»;

- Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74);

- Инвестиционная стратегия Курской области до 2025 года (постановление  Губернатора Курской области от 02.12.2014 № 527-пг);

- Государственная программа Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» (постановление Администрации Курской области от 22.10.2013 № 768-па);

- Решение Курского городского Собрания от 12.04.2016 № 166-5-РС «О Положении об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории города Курска»;

- Муниципальная адресная программа «Развитие застроенных территорий в городе Курске» (решение  Курского городского Собрания от 08.04.2014 № 123-5-ОС);

- Решение Курского городского Собрания от 22.12.2016 № 326-5-ОС «О корректуре Генерального плана города Курска»;

- Муниципальная программа «Развитие общественного транспорта и дорожного хозяйства в городе Курске в 2016-2020 годах» (постановление Администрации города Курска от 23.11.2015 № 3537);

- Схема территориального планирования Курской области (постановление Администрации Курской области от 20.11.2009 № 382);

- Муниципальная программа «Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске на 2016–2018 годы» (постановление Администрации города  Курска от 19.11.2015 № 3513);

- Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан города Курска на 2016–2020 годы» (постановление Администрации города Курска от 16.10.2015 № 3103);

- Постановление Администрации города Курска № 2178 от 30.06.2016 «Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Курске на 2016–2020 годы»;

- Постановление Администрации города Курска № 4281 от 31.12.2015 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории города Курска».

Таким образом, следует отметить, что на федеральном и региональном уровне нормативно-правовая база, необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры, сформирована.

Мероприятия Программы реализуются в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Курской области и муниципальными правовыми актами города Курска и Курского района.

- 2.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

На территории Курской городской агломерации постоянно реализуются мероприятия по обеспечению бесперебойного и безаварийного движения транспорта.

На протяжении 2014-2016 годов осуществлялось следующее финансирование транспортной инфраструктуры (строительство и реконструкция дорог, установка и обслуживание технических средств организации дорожного движения):

- за счет средств бюджета города Курска:

2014 год – 222 056,425 тыс. руб.

2015 год – 13 172,3 тыс. руб.

2016 год – 7 348,6 тыс. руб.

- за счет привлеченных (внебюджетных) средств:

2014 год – 75 000,0 тыс. руб.

2015 год – 206 800,0 тыс. руб.

2016 год – 111 121,2 тыс. руб.

- за счет средств областного бюджета:

2016 год – 10 731,6 тыс. руб.

за счет федеральных средств:

2015 год – 81 068,48 тыс. руб.

В указанный период времени финансирование данных мероприятий осуществлялось в рамках муниципальной программы «Развитие общественного транспорта и дорожного хозяйства в городе Курске в 2014-2020 годах», которая действовала до 31.12.2015.

С 2016 года утверждены муниципальные программы «Развитие общественного транспорта и дорожное хозяйство в городе Курске в 2016-2020 годах», «Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске на 2016-2018 годы», предусматривающие финансовое обеспечение ряда проектов по повышению пропускной способности автомобильных дорог в областном центре, строительству и реконструкции транспортных магистралей, обеспечению безопасности дорожного движения и т. п.

Однако, несмотря на вышесказанное, в Курской городской агломерации сохраняется проблема недостаточно высоких темпов дорожного строительства, не успевающего за темпом роста количества транспортных средств у городского населения, а также установки, ремонта и обслуживания технических средств организации и регулирования дорожного движения. Выделяемых финансовых средств недостаточно для существенного снижения показателей аварийности, значительного увеличения пропускной способности улично-дорожной сети, а именно, дополнительные средства необходимы для замены и установки дорожных знаков, особенно обозначающих пешеходный переход, в соответствиями с новыми требованиями ГОСТ о применении их на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета, на модернизацию большего количества светофорных объектов, организации их работы в режиме «зеленая волна», на проведение мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного травматизма и др. Программные мероприятия реализуются в соответствии с приоритетами социально-экономического развития города Курска.

Разработка и утверждение Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Курской городской агломерации на 2018-2027 годы необходима в целях реализации Генеральных планов города Курска и Курского района и позволяет планировать потребность в финансовых средствах на развитие транспортной инфраструктуры на долгосрочный период.

- Раздел 3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Курской городской агломерации

- 3.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития

Курская городская агломерация обладает большим потенциалом для развития производства и переработки сельскохозяйственной продукции, производства строительных материалов и машиностроения, электротехнической продукции. Выгодное геополитическое положение позволяет прогнозировать развитие агломерации как крупного транспортно-логистического узла. Наличие развитого интеллектуального потенциала (высших и средних специальных учебных заведений) позволяет прогнозировать развитие агломерации как интеллектуального и учебного центра. Ниже в таблицах 7–14 приведен прогноз основных социально-экономических показателей развития Курской городской агломерации до 2027 года.

Таблица 7 – Прогноз объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг

| Годы | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем, млн руб. | 90902 | 96408 | 101379 | 106298 | 111197 | 114551 | 176880 |

Таблица 8 – Прогноз оборота розничной торговли

| Годы | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем, млн руб. | 133486 | 114195 | 154262 | 165869 | 178886 | 192926 | 408110 |

Таблица 9 – Прогноз оборота общественного питания

| Годы | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем, млн руб. | 3535 | 3838 | 4134 | 4475 | 4902 | 5368 | 7430 |

Таблица 10 – Прогноз объема платных услуг населению

| Годы | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем, млн руб. | 40190 | 43256 | 46499 | 50337 | 54547 | 59053 | 121820 |

Таблица 11 – Прогноз объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям

| Годы | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем, млн руб. | 17174 | 19115 | 20472 | 21821 | 23420 | 25087 | 49878 |

Таблица 12 – Прогноз объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»

| Годы | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем, млн руб. | 10455 | 9778 | 10289 | 10964 | 11776 | 12604 | 22628 |

Таблица 13 – Прогноз ввода в эксплуатацию жилых домов, тыс. кв. м

| Годы | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего жилых домов | 311 | 291 | 296 | 360 | 431 | 458 | 944 |
| в том числе - индивидуальных жилых домов | 63 | 116 | 119 | 144 | 173 | 183 | 454 |

Таблица 14 – Прогноз фонда начисленной заработной платы

| Годы | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем, млн руб. | 45691 | 48113 | 50711 | 53449 | 56335 | 58307 | 94544 |

По материалам Генерального плана города Курска до 2035 года,  прогнозируется увеличение жилищного строительства, а также развитие социальной сферы в следующих объемах:

- количество введенных в эксплуатацию образовательных учреждений – 88;

- количество введенных в эксплуатацию объектов культуры – 25;

- количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов – 46;

- количество введенных в эксплуатацию объектов здравоохранения – 13.

По материалам Генерального плана, наибольшее количество объектов жилищной и социальной сферы будет размещено в Центральном округе города Курска. Основными местами застройки являются: пр-т Вячеслава Клыкова, пр-т Победы, Майский б-р, ул. Бойцов 9-Дивизии, м/р-н Северный. Основной транспортный спрос прогнозируется на направления, ведущие как в Центральный округ, так и из него в зависимости от времени суток и дней недели, особенно прогнозируется увеличение нагрузки на улично-дорожную сеть вышеуказанных районов. Транспортный спрос в Железнодорожном и Сеймском округах города Курска также увеличится благодаря развитию градостроительной деятельности. Основные места, на которых прогнозируется увеличение транспортной нагрузки: Сеймский округ – ул. Энгельса, ул. Литовская, территория бывшего завода КЗТЗ; Железнодорожный округ – ул. Дубровинского, ул. Интернациональная, ул. Союзная.

- 3.2 Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта

Железнодорожный транспорт

Прогнозируется продолжение использования железнодорожного транспорта для перевозки грузов и пассажиров. Спрос на пассажирские услуги железнодорожного транспорта также будет возрастать в выходные, праздничные дни, а также в период детских каникул и летних отпусков. Спрос на грузоперевозки железнодорожным транспортом будет неоднородным и зависеть от ряда явных и неявных факторов. Наибольшим спросом также будет пользоваться Московское направление и в г. Санкт-Петербург, а также южное направление в сезон массовых отпусков и каникул. Прогнозируется увлечение спроса на южное направление с 2019 года в связи с открытием моста через Керченский пролив.

Воздушный транспорт

Прогнозируется продолжение использования воздушного транспорта для перевозки пассажиров и грузов. Спрос на услуги воздушного транспорта прогнозируется неоднородным и непостоянным, т. к. постоянно будут меняться маршруты и перевозчики. Наибольшим спросом будет пользоваться маршрут Курск – Москва и обратно. Возможен спрос на южные направления. Спрос напрямую будет зависеть от ценовой политики перевозчиков.

Электротранспорт

Прогнозируется использование электротранспорта только для перевозки пассажиров. Спрос будет повышаться за счет введения платных парковок и повышения цены на ГСМ. В утренние часы спросом будут пользоваться маршруты, ведущие в центр города, а также к крупным предприятиям и учреждениям, а в вечерние часы – к жилым районам. В выходные и праздничные дни спрос на услуги электротранспорта неоднородный. Спросом также будут пользоваться новые введенные маршруты.

Автомобильный транспорт

Наибольшим спросом будет пользоваться автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт будет использоваться для перевозки пассажиров, грузов, а также в личных целях. Прогнозируется изменение спроса в сторону услуг пассажирского автомобильного транспорта за счет введения платных парковок и повышения цены на ГСМ.

Перевозка грузов

Для выполнения прогноза использовались следующие примерные данные по объему грузоперевозок на основе статистических данных в млн т-км: 2012 г. – 211, 2013 г. – 207, 2014 г. – 220, 2015 г. – 222, 2016 г. – 227.

Для прогнозирования дальнейшего изменения грузоперевозок находилась функциональная зависимость между объемом перевозок (V) и соответствующими календарными годами (T), приведенными выше. Данная зависимость искалась с помощью компьютерной системы научно-технических расчетов Mat Lab в виде полинома первого порядка (линейной или пропорциональной зависимости переменной Y от аргумента X, представляемой прямой линией) следующего вида:

Y = a*X + b,

где a и b –  коэффициенты, определяемые при нахождении функциональной зависимости.

Для этого в системе Mat Lab выполнялись ниже приведенные действия. Были составлены два вектора исходных данных:

- года –  time = [2012 2013 2014 2015 2016];

- объем перевозок – perev = [211 207 220 222 227].

Далее следующей командой был найден вектор коэффициентов искомого полинома первого порядка, состоящий из двух элементов или коэффициентов данного полинома:

koef = polyfit (time, perev, 1).

Эти коэффициенты имеют следующие значения:

koef(1) = a = 4,6;

koef(2) = b = –9047,1.

Для проверки рассчитаем объемы за 2015 и 2016 годы.

V2015  = 4,6*2015 – 9047,1 = 221,9.

V2016  = 4,6*2016 – 9047,1 = 226,5.

Приведенные результаты расчетов показывают хорошее совпадение с имеющимися данными, поэтому принимаем найденную зависимость вида

V = 4,6*T – 9047,1

для дальнейшего прогнозирования.

Рассчитаем объем перевозок в 2027 году как:

V2035  =  4,6*2035 - 9047,1 = 277,1.

Согласно прогнозу, объем грузоперевозок в 2027 году составит 277,1 млн т-км.

Перевозка пассажиров

На протяжении 2018-2027 годов по прогнозу происходит увеличение числа жителей, что неизбежно приведет к росту перевозок пассажиров всеми видами транспорта, увеличению интенсивности движения на улицах и дорогах города. Поэтому необходимо сохранять и увеличивать приоритет в перевозках пассажиров городским и пригородным видами транспорта, для чего необходимо обновлять парк подвижного состава, использовать подвижной состав различной вместимости, сокращать наполняемость подвижного состава, устраивать на территории города выделенные полосы для общественного транспорта и обеспечивать удобные подходы к остановкам общественного транспорта.

Ниже приводится прогноз перевозки пассажиров двух видов: без учета мероприятий и с учетом мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры.

Прогноз перевозки пассажиров без учета мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры.

Для выполнения прогноза изменения объема перевозок пассажиров использовались данные по объему перевозок пассажиров, представленые в таблице 5.

Для прогнозирования дальнейшего изменения перевозок пассажиров для каждого вида транспорта находилась функциональная зависимость между объемом перевозок (V) и соответствующими календарными годами (T), приведенными выше. Данная зависимость искалась с помощью компьютерной системы научно-технических расчетов Mat Lab в виде полинома первого порядка (пропорциональной зависимости  переменной Y от аргумента X) следующего вида:

Y = a*X + b,

где a и b –  коэффициенты, определяемые при нахождении функциональной зависимости.

Для этого в системе Mat Lab выполнялись нижеприведенные действия. Были составлены два вектора исходных данных:

- года – time1 = [2009 2010 2011 2012  2013 2014 2015 2016];

- объемы перевозок трамваями – Vtram = [33,3 31,3 30,0 28,9 29,9 30,2 29,5 12,1].

Далее следующей командой был найден вектор коэффициентов искомого полинома первого порядка:

koeffiz = polyfit (time1, Vtram, 1).

При этом был получен следующий результат или коэффициенты полинома, описывающего функциональную зависимость:

koeffiz(1) = a = –0,12;

koeffiz(2) = b = 254,02.

Для проверки рассчитаем объемы за 2016 год:

V2016 = –0,12*2016 + 254,02 = 12,1.

Приведенный результат расчета показывает совпадение с имеющимися данными, поэтому принимаем найденную зависимость вида

Vтрам = –0,12*T + 254,02

для дальнейшего прогнозирования перевозок пассажиров трамваями.

Аналогично находим зависимости для остальных видов пассажирского транспорта:

- троллейбусы: Vтролл = –0,11*T  + 234,76;

- автобусы АО «ПАТП города Курска»: Vавтоб = –0,09*T + 192,44;

- автобусы и микроавтобусы ИП: Vмарш = 2,1*T – 4148,6.

Результаты прогнозных расчетов по найденным функциональным зависимостям для всех видов транспорта приведены таблицах 15–19.

Таблица 15 – Прогноз перевозок трамваями

| Календарный год | Перевозка пассажиров, млн чел. |
| --- | --- |
| 2017 | 11,98 |
| 2018 | 11,86 |
| 2019 | 11,74 |
| 2020 | 11,62 |
| 2021 | 11,50 |
| 2022 | 11,38 |
| 2023 | 11,26 |
| 2024 | 11,14 |
| 2025 | 11,02 |
| 2026 | 10,90 |
| 2027 | 10,78 |

Таблица 16 – Прогноз перевозок троллейбусами

| Календарный год | Перевозка пассажиров, млн чел. |
| --- | --- |
| 2017 | 12,89 |
| 2018 | 12,78 |
| 2019 | 12,67 |
| 2020 | 12,56 |
| 2021 | 12,45 |
| 2022 | 12,34 |
| 2023 | 12,23 |
| 2024 | 12,12 |
| 2025 | 12,01 |
| 2026 | 11,90 |
| 2027 | 11,79 |

Таблица 17 – Прогноз перевозок автобусами АО «ПАТП города Курска»

| Календарный год | Перевозка пассажиров, млн чел. |
| --- | --- |
| 2017 | 10,91 |
| 2018 | 10,82 |
| 2019 | 10,73 |
| 2020 | 10,64 |
| 2021 | 10,55 |
| 2022 | 10,46 |
| 2023 | 10,37 |
| 2024 | 10,28 |
| 2025 | 10,19 |
| 2026 | 10,10 |
| 2027 | 10,01 |

Таблица 18 – Прогноз перевозок автобусами и микроавтобусами ИП

| Календарный год | Перевозка пассажиров, млн чел. |
| --- | --- |
| 2017 | 87,1 |
| 2018 | 89,2 |
| 2019 | 91,3 |
| 2020 | 93,4 |
| 2021 | 95,5 |
| 2022 | 97,6 |
| 2023 | 99,7 |
| 2024 | 101,8 |
| 2025 | 103,9 |
| 2026 | 106,0 |
| 2027 | 108,1 |

Таблица 19 – Прогноз перевозок всеми видами транспорта

| Календарный год | Перевозка пассажиров, млн чел. |
| --- | --- |
| 2017 | 122,88 |
| 2018 | 124,66 |
| 2019 | 126,44 |
| 2020 | 128,22 |
| 2021 | 130,00 |
| 2022 | 131,78 |
| 2023 | 133,56 |
| 2024 | 135,34 |
| 2025 | 137,12 |
| 2026 | 138,90 |
| 2027 | 140,68 |

Прогноз перевозки пассажиров с учетом мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры.

Аналогично находим зависимости для всех видов пассажирского транспорта  с учетом планируемых мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры:

- трамваи: Vтрамв = 0,2*T – 391,1;

- троллейбусы: Vтролл = 0,3*T – 591,8;

- автобусы АО "ПАТП города Курска": Vавтоб = 0,4*T – 795,4;

- автобусы и микроавтобусы ИП: Vмарш = 1,2*T – 2334,2.

Результаты прогнозных расчетов по найденным функциональным зависимостям для всех транспорта приведены в таблицах 20–24.

Таблица 20 – Прогноз перевозок трамваями

| Календарный год | Перевозка пассажиров, млн чел. |
| --- | --- |
| 2017 | 12,3 |
| 2018 | 12,5 |
| 2019 | 12,7 |
| 2020 | 12,9 |
| 2021 | 13,1 |
| 2022 | 13,3 |
| 2023 | 13,5 |
| 2024 | 13,7 |
| 2025 | 13,9 |
| 2026 | 14,1 |
| 2027 | 14,3 |

Таблица 21 – Прогноз перевозок троллейбусами

| Календарный год | Перевозка пассажиров, млн чел. |
| --- | --- |
| 2017 | 13,3 |
| 2018 | 13,6 |
| 2019 | 13,9 |
| 2020 | 14,2 |
| 2021 | 14,5 |
| 2022 | 14,8 |
| 2023 | 15,1 |
| 2024 | 15,4 |
| 2025 | 15,7 |
| 2026 | 16,0 |
| 2027 | 16,3 |

Таблица 22 – Прогноз перевозок автобусами АО «ПАТП города Курска»

| Календарный год | Перевозка пассажиров, млн чел. |
| --- | --- |
| 2017 | 11,4 |
| 2018 | 11,8 |
| 2019 | 12,2 |
| 2020 | 12,6 |
| 2021 | 13,0 |
| 2022 | 13,4 |
| 2023 | 13,8 |
| 2024 | 14,2 |
| 2025 | 14,6 |
| 2026 | 15,0 |
| 2027 | 15,4 |

Таблица 23 – Прогноз перевозок автобусами и микроавтобусами ИП

| Календарный год | Перевозка пассажиров, млн чел. |
| --- | --- |
| 2017 | 86,2 |
| 2018 | 87,4 |
| 2019 | 88,6 |
| 2020 | 89,8 |
| 2021 | 91,0 |
| 2022 | 92,2 |
| 2023 | 93,4 |
| 2024 | 94,6 |
| 2025 | 95,8 |
| 2026 | 97,0 |
| 2027 | 98,2 |

Таблица 24 – Прогноз перевозок всеми видами транспорта

| Календарный год | Перевозка пассажиров, млн чел. |
| --- | --- |
| 2017 | 123,2 |
| 2018 | 125,3 |
| 2019 | 127,4 |
| 2020 | 129,5 |
| 2021 | 131,6 |
| 2022 | 133,7 |
| 2023 | 135,8 |
| 2024 | 137,9 |
| 2025 | 140,0 |
| 2026 | 142,1 |
| 2027 | 144,2 |

- 3.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры

Железнодорожный транспорт

Прогнозируется введение новых маршрутов, сокращение времени в пути.

Воздушный транспорт

Прогнозируется введение новых маршрутов.

Электротранспорт

Прогнозируется введение новых маршрутов, обновление подвижного состава, строительство  новых трамвайных линий и депо.

Автомобильный транспорт

Прогнозируется реконструкция и строительство дорог и развязок.

- 3.4 Прогноз развития дорожной сети

На протяжении 2018-2035 годов согласно Генеральному плану и муниципальной программе «Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске на 2016-2018 годы» прогнозируются следующие мероприятия по развитию дорожной сети:

- реконструкция дороги общего пользования по ул. Бойцов 9-й Дивизии от ул. Звездная  до ул.50 лет Октября;

- расширение дороги  по Майскому б-ру (2-я очередь);

- реконструкция ул. Звездной;

- реконструкция дороги  по ул. Павлуновского (от ул. Суворовской  до  ул. Бойцов 9-й Дивизии);

- строительство дороги от пр-та Вячеслава Клыкова до ул. Энгельса;

- реконструкция дороги по ул. Карла Маркса от  Московской площади и прилегающих дорог;

- расширение ул. Литовская от ул. 1-я Кожевенная до сельскохозяйственного рынка;

- строительство магистральной улицы – пр-т Дружбы  и ул. Просторная  в Северо-западном районе города Курска (I-я и II-я очереди);

- строительство дороги, связывающей ул. Горького и ул. Челюскинцев;

- реконструкция дороги общего пользования по ул. Светлая от ул. Фестивальная до  ул. Карла Маркса;

- строительство автомобильной дороги между пр-том Надежды Плевицкой и  пр-том Вячеслава Клыкова;

- строительство дороги от ул. 50 лет Октября до ул. Березовая;

- дорожное полотно по пр-ту Вячеслава Клыкова (реконструкция);

- благоустройство транспортно-пешеходной зоны по ул. Карла Маркса от Московской площади до площади Перекальского;

- магистральная улица общегородского значения регулируемого движения по пр-ту Надежды Плевицкой (1-я и 2-я очереди строительства);

- устройство дополнительной транспортной связи, на месте существующей (ликвидируемой) железной дороги, дублера пр-та Кулакова (строительство магистральной улицы районного значения с устройством автодорожного моста и выходом на пр-т Ленинского Комсомола и далее через промышленные территории на ул. Магистральную а также на ул. Энгельса);

- строительство магистральной улицы районного значения в продолжении ул. Полевая от ул. Малых до ул.Энгельса;

- реконструкция ул. Литовская на участке от ул. 2-я Прогонная до ул. Малых с устройством второй проезжей части (в продолжении по ул. Литовская от ул. Энгельса);

- устройство транспортной развязки на пересечении ул. Литовская – ул. Бочарова - ул. 2-я Прогонная;

- строительство участка магистральной улицы районного значения по ул. Крюкова;

- устройство дублера ул. Дубровинского со строительством транспортной развязки на пересечении ул. Перекальского и ул. Интернациональной, с выходом на ул. 2-я Новоселовка и автомобильную дорогу регионального значения «Курск – Поныри»;

- строительство участков магистральных улиц районного значения, продолжений ул. Горького и ул. Володарского до ул. Мирная;

- строительство участка магистральной улицы районного значения по ул. Тускарная до ул. Перекальского с проходом под автодорожным мостом;

- строительство магистральной улицы районного значения от ул. Карла Маркса до автомобильной дороги регионального значения «Курск – Поныри»;

- строительство продолжения ул. 50 лет Октября в северном направлении вдоль СНТ «Дубрава»;

- строительство участков магистральных улиц районного значения в северной части, между автомобильной дорогой М2 «Крым» и ул. Карла Маркса;

- строительство участка магистральной улицы районного значения по ул. Бойцов 9-й Дивизии от ул. Верхняя Луговая до ул. Радищева;

- строительство участка магистральной улицы районного значения по ул. Нижняя Казацкая;

- строительство участков магистральной улицы районного значения по ул. Верхняя Казацкая и ул. Нижний План;

- строительство участков магистральной улицы районного значения по ул. Большевиков и ул. Сосновская с выходом на ул. Дзержинского;

- строительство участка магистральной улицы общегородского значения по ул. Запольная и ул. Красный Октябрь (вторая проезжая часть);

- строительство двух транспортных развязок - на пересечении ул. Запольная - ул. Верхняя Луговая, ул. Суворовская и ул. Верхняя Луговая;

- реконструкция магистральной улицы общегородского значения по ул. Гремяченская;

- строительство участка проезда местного значения от ул. Сонина до ул. Володарского;

- строительство участков магистральной улицы районного значения в западной части города;

- строительство транспортной развязки на пересечении ул. Студенческая - ул. 50 лет Октября - ул. Запольная;

- строительство транспортной развязки по ул. Карла Маркса в районе УГИБДД;

- строительство транспортной развязки по ул. Сонина - восточная часть парка;

- строительство транспортной развязки по ул. Володарского - ул. Мирная;

- строительство транспортной развязки ул. Тускарная - Кировский мост;

- строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Крымская и ул. Энгельса.

Генеральным планом предусматривается сохранение и дальнейшее развитие улично-дорожной сети с учетом обеспечения удобных транспортных выходов на внешние дороги и к промышленным предприятиям.

Освоение новых территорий под жилую застройку требует строительства новых и реконструкции существующих улиц и дорог. Поэтому генеральным планом и настоящей Программой предусматриваются следующие мероприятия:

- асфальтирование улиц с грунтовым и/или щебеночным покрытием;

- нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;

- при организации новой жилой застройки строительство улично-дорожной сети (новых улиц, переулков).

- 3.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

Прогнозный расчет по росту численности населения при сохранении темпов прироста населения, сложившихся в последнее время, дает значение числа жителей к 2027 г, равное 552 тыс. человек. Исходя из данных, из существующего уровня автомобилизации, количество автотранспорта при этом составит:

Nав = 623*552 = 343896 автомобилей.

Данное количество отличается от приведенного в разделе 2 значения (295,4 тыс. автомобилей) на (343,9 / 295,4)*100 % – 100 % = 16,4 %.

По приближенным данным средняя скорость движения автотранспорта составляет в настоящее время примерно 29 км/ч. С учетом возрастания количества автомобилей этот параметр будет снижаться и если принять пропорциональную зависимость от количества транспорта, то к 2027 году она составит:

29*(100 – 16,4) / 100 = 24,2 км/ч.

Существенного изменения загрузки дорог, интенсивности и плотности движения по улицам города не прогнозируется. Также в часы пик и в зимнее время значение этих параметров будет резко ухудшаться.

- 3.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Все мероприятия программы направлены на снижение показателей аварийности: транспортного риска (число погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств) и количества ДТП на 10 тыс. транспортных средств, с учетом числа зарегистрированных на территории Курской городской агломерации транспортных средств, в результате чего будет получен социальный эффект.

С учетом выполнения мероприятий программы прогнозируется ежегодное уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и числа погибших людей на 10 тыс. транспортных средств (таблица 25).

Таблица 25 – Прогноз показателей безопасности дорожного движения

| Целевые показатели | Единица измерения | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2027 г. |
| Транспортный риск (число погибших в ДТП на 10 тыс. ТС) | относи-тельные значения | 2,31 | 1,44 | 2,28 | 2,28 | 2,27 | 2,24 | 2,24 | 2,22 |
| Количество ДТП на 10 тыс. ТС | относи-тельные значения | 47,60 | 40,59 | 46,30 | 45,51 | 44,77 | 43,3 | 43,14 | 42,84 |

В итоге по отношению к 2015 году прогнозируется:

- снижение транспортного риска (числа погибших в ДТП на 10 тыс. ТС) на 3,9 %;

- снижение количества ДТП на 10 тыс. ТС на 10,0 %.

- 3.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Учитывая рост численности населения, общее число автомобилей составит порядка 343,9 тыс. единиц, в связи с чем прогнозируется негативное воздействие транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения Курской городской агломерации.

На городских автомагистралях с каждым годом снижается количество пыли, сажи и золы в воздухе, но, в свою очередь, увеличивается количество углерода оксида, формальдегида, азота диоксида.

Темпы снижения валовых выбросов от автотранспортных средств постепенно замедляются, что обусловлено постоянным ростом парка автомобилей и замедлением обновления парка автомобилями экологических классов Евро-4 и Евро-5.

Исходя из приведенных материалов и прогнозируемого увеличения численности автотранспорта, следует ожидать возрастания уровня загрязнения атмосферного воздуха такими веществами, как оксид углерода, формальдегид,  диоксид азота.

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются:

- сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;

- мотивация перехода на транспортные средства с экологически чистыми видами топлива.

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:

- уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств, более экономичных автомобилей с более низким расходом моторного топлива;

- стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (не нефтяного происхождения) топливно-энергетических ресурсов.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

- разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

- обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль автомагистралей для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

- Раздел 4. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации варианта

На основании проведенного анализа имеющихся данных определены 2 варианта (модели) развития транспортной инфраструктуры Курской городской агломерации: инерционный и инновационный. Эти варианты зависят от численности населения.

Прогноз роста численности населения выполнен на основе имеющихся данных из таблицы 1. Он основан на получении зависимости между календарными годами и численностью населения, соответствующей этим годам. Сначала были найдены функциональные зависимости между годами (GOD) и численностью населения (N) для двух вариантов: с низкой динамикой прироста населения и более высокой. Для низкой динамики эта зависимость имеет следующий вид:

N = 5,03*GOD – 9643.

Для более высокой динамики зависимость выражается следующим образом:

N = 5,05*GOD – 9643.

По найденным функциональным зависимостям определялась численность населения для других календарных годов.

Инерционный вариант подразумевает развитие территории на основе достигнутого уровня производственной базы, использовании ресурсного потенциала в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой населения, численность которого к 2027 году (при GOD = 2027) должна будет составить 552 тыс. человек.

Исходя из существующего уровня автомобилизации, количество автотранспорта при этом варианте составит 343,9 тыс. автомобилей.

Данное количество отличается от приведенного в разделе 2 значения на (343,9/295,4)*100 % – 100 % = 16,4 %.

В качестве минимальных мероприятий инерционного варианта определены:

- ремонт и реконструкция существующих транспортных объектов;

- выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения;

- строительство пешеходных переходов, СТО и подземных стоянок.

Инновационный вариант развития – это принятие в качестве перспективного сценария более высокой (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения (к 2027 году число жителей составит 593 тыс. человек). Инновационный вариант предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения.

Исходя из существующего уровня автомобилизации, количество автотранспорта при этом варианте составит 369,7 тыс. автомобилей.

Данное количество отличается от приведенного в разделе 2 значения на (369,7/295,4)*100 % – 100 % = 25,1 %.

Главным условием реализации инновационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу достаточных финансовых ресурсов.

В качестве мероприятий инновационного варианта определены:

- ремонт и реконструкция существующих транспортных объектов;

- строительство транспортных объектов;

- выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения;

- строительство подземных стоянок, СТО, пешеходных переходов, мероприятия по развитию общественного транспорта.

С учетом статистических данных, Генеральных планов города Курска и Курского района, а также прогнозов, выполненных в разделе 3, выбираем инновационный вариант развития транспортной инфраструктуры.

- Раздел 5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

- 5.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Автомобильный транспорт:

- строительство транспортно-логистического комплекса в Центральном округе г. Курска;

- строительство транспортно-логистического комплекса в Сеймском округе г. Курска;

- строительство транспортно-логистического комплекса в Железнодорожном округе г. Курска;

- строительство СТО и подземных стоянок.

Электротранспорт:

- устройство дополнительных троллейбусных маршрутов;

- строительство новых троллейбусных линий;

- капитально-восстановительный ремонт трамвайных путей;

- строительство трамвайного депо.

- 5.1.1 Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков

Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе по повышению безопасности дорожного движения, снижения перегруженности дорог или их участков включает следующие мероприятия:

- выявление аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер, направленных на их устранение;

- информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- обеспечение образовательных учреждений учебно-методическими наглядными материалами по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

- замена изношенных и установка недостающих технических средств организации дорожного движения;

- установка и реконструкция светофорных объектов;

- организация систематических выступлений в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения, проведение акций: «Внимание – дети!, «Внимание – пешеход!» и др.;

- проведение комплексного комиссионного обследования улично-дорожной сети с составлением акта обследования;

- проведения ежегодных занятий по правилам дорожного движения по 20 часовой программе и инструктажей с водительским составом предприятий электротранспорта и автотранспорта;

- разработка схем установки искусственных дорожных неровностей в аварийно-опасных местах на основании данных топографического анализа.

- 5.1.2 Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем

Поддержание в рабочем состоянии пункта управления автоматизированной системой управления дорожным движением (АСУДД). Замена оборудования и прочие затраты для функционирования АСУДД, обновление программного обеспечения.

- 5.1.3 Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения

Для снижения негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения планируется внедрение следующих мероприятий:

- развитие электротранспорта (строительство новых троллейбусных линий, введение новых маршрутов);

- реконструкция и расширение дорог и развязок;

- ограничение передвижения определенных категорий автотранспорта.

5.1.4 Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

В целях мониторинга и контроля за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности планируются следующие мероприятия:

- организация систематических выступлений в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения и качества транспортного обслуживания, анализ пассажиропотока;

- осуществление контроля за работой всех видов пассажирского транспорта (выполнение расписания движения, соблюдение скоростного режима и др) с использованием спутниковой системы навигации «ГЛОНАСС», установленной на всем подвижном составе;

- прием обращений от пассажиров по телефону «горячей линии» по вопросам транспортного обслуживания в целях повышения культуры и качества перевозок;

- поддержка функционирования интернет-сайтов www.bus.glonass46.ru, cdskursk.ru, которые позволяют информировать пассажиров в режиме реального времени о движении городского пассажирского транспорта, текущем местоположении маршрутных транспортных средств, схеме движения, номерах маршрутов, их наименовании и т. п.

- 5.2 Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

Устройство дополнительных троллейбусных маршрутов по улицам:

- ул. 50 лет Октября (от ул. Дзержинского до пр-та Дружбы);

- по пр-ту Энтузиастов (от пр-та Дружбы) – ул. Бойцов 9-й Дивизии – пр-т Вячеслава Клыкова – ул. Сумская – ул. Литовская (до ул. Малых);

- по ул. Карла Маркса до м/р-на Северный.

Строительство троллейбусной линии от здания КС-10 по улице Карла Маркса, дом 77е и реконструкция автомобильной дороги от поворота на п. Искра до разворотного кольца по пр-ту Дериглазова.

Капитально-восстановительный ремонт трамвайных путей.

- 5.3 Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

В части обеспечения хранения транспорта предусмотрено разместить подземные стоянки общей вместимостью 2500 машиномест.

Для ремонта и обслуживания транспорта предусмотрено устройство 7 СТО общей мощностью 105 постов. Кроме этого планируется введение зон платных парковок.

- 5.4 Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Для обеспечения безопасности пешеходного движения предлагается устройство внеуличных пешеходных переходов.

Будут продолжены работы по обслуживанию и содержанию тротуаров, по ремонту и замене твердого покрытия тротуаров, по созданию новых мест для безопасного передвижения пешеходов, созданию велодорожек и велотреков в парках и скверах.

- 5.5 Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб планируются мероприятия по реконструкции и строительству дорог, а также благоустройство подъездных путей к местам сбора и вывоза ТБО.

- 5.6 Мероприятия по развитию сети дорог

Основным вариантом развития программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Для достижения этого необходимо решить следующие задачи:

- выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

- подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

- создание и ведение нормативно-правовой документации на всех объектах транспортной инфраструктуры.

В целях развития сети дорог планируются:

- мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями;

- мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог;

- мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги;

- мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования, на которых уровень загрузки соответствует нормативному;

- мероприятия по паспортизации бесхозяйных участков дорог, находящихся на территории Курской городской агломерации. Реализация мероприятий позволит изготовить технические паспорта, технические планы, кадастровые паспорта на автомобильные дороги общего пользования.

Из всего вышеперечисленного следует, что на расчетный срок основными мероприятиями развития сети автомобильных дорог должны стать:

- содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в полном объеме – текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

- проектирование и капитальный ремонт искусственных сооружений;

- паспортизация всех бесхозяйных участков автомобильных дорог общего пользования;

- повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования за счет установки технических средств организации дорожного движения.

- проектирование и строительство тротуаров в населенных пунктах;

- проектирование и создание велодорожек и веломаршрутов;

- создание новых объектов транспортной инфраструктуры, отвечающих прогнозируемым потребностям предприятий и населения.

Планируются следующие мероприятия по развитию сети дорог:

- реконструкция дороги общего пользования по ул. Бойцов 9-й Дивизии от  ул. Звездная  до ул.50 лет Октября;

- расширение дороги  по Майскому бульвару (2-я очередь);

- реконструкция ул. Звездной;

- реконструкция дороги  по ул. Павлуновского (от ул. Суворовской  до  ул. Бойцов 9-й Дивизии);

- строительство дороги от пр-та Вячеслава Клыкова до ул. Энгельса;

- реконструкция дороги по ул. Карла Маркса от  Московской площади и прилегающих дорог

- расширение ул. Литовская от ул. 1-я Кожевенная до сельскохозяйственного рынка;

- строительство магистральной улицы – пр-т Дружбы и ул. Просторная в Северо-западном районе города Курска (I-я и II-я очереди);

- строительство дороги, связывающей ул. Горького и ул. Челюскинцев;

- реконструкция дороги общего пользования по ул. Светлая от ул. Фестивальная до  ул. Карла Маркса;

- строительство автомобильной дороги между пр-том Надежды Плевицкой и  пр-том Вячеслава Клыкова;

- строительство дороги от ул. 50 лет Октября до ул. Березовая;

- магистральная улица общегородского значения регулируемого движения по пр-ту Надежды Плевицкой (1-я и 2-я очереди строительства);

- устройство дополнительной транспортной связи на месте существующей (ликвидируемой) железной дороги, дублера пр-та Кулакова (строительство магистральной улицы районного значения с устройством автодорожного моста и выходом на пр-кт Ленинского Комсомола и далее через промышленные территории на ул. Магистральную, а также на ул. Энгельса);

- строительство магистральной улицы районного значения в продолжении ул. Полевая от ул. Малых до ул. Энгельса;

- реконструкция ул. Литовская на участке от ул. 2-я Прогонная до ул. Малых с устройством второй проезжей части (в продолжении по ул. Литовская от ул. Энгельса);

- устройство транспортной развязки на пересечении ул. Литовская - ул. Бочарова - ул. 2-я Прогонная;

- строительство участка магистральной улицы районного значения по ул. Крюкова;

- устройство дублера ул. Дубровинского со строительством транспортной развязки на пересечении ул. Перекальского и ул. Интернациональной, с выходом на ул. 2-я Новоселовка и автомобильную дорогу регионального значения «Курск – Поныри»;

- строительство участков магистральных улиц районного значения, продолжений ул. Горького и ул. Володарского до ул. Мирная;

- строительство  участка магистральной улицы районного значения по ул. Тускарная до ул. Перекальского с проходом под автодорожным мостом;

- строительство  магистральной улицы районного значения от ул. Карла Маркса до автомобильной дороги регионального значения «Курск – Поныри»;

- строительство продолжения ул. 50 лет Октября в северном направлении вдоль СНТ «Дубрава»;

- строительство участков магистральных улиц районного значения в северной части, между автомобильной дорогой М2 «Крым» и ул. Карла Маркса;

- строительство участка магистральной улицы районного значения по ул. Бойцов 9-й Дивизии от ул. Верхняя Луговая до ул. Радищева;

- строительство участка магистральной улицы районного значения по ул. Нижняя Казацкая;

- строительство участков магистральной улицы районного значения по ул. Верхняя Казацкая и ул. Нижний План;

- строительство участков магистральной улицы районного значения по ул. Большевиков и ул. Сосновская с выходом на ул.Дзержинского;

- строительство участка магистральной улицы общегородского значения по ул. Запольная и ул. Красный Октябрь (вторая проезжая часть);

- строительство двух транспортных развязок - на пересечении ул. Запольная - ул. Верхняя Луговая и ул. Суворовская - ул. Верхняя Луговая;

- реконструкция магистральной улицы общегородского значения по ул. Гремяченская;

- строительство участка проезда местного значения от ул. Сонина до ул. Володарского;

- строительство участков магистральной улицы районного значения в западной части города;

- строительство транспортной развязки на пересечении ул. Студенческая - ул. 50 лет Октября - ул. Запольная;

- строительство транспортной развязки по ул. Карла Маркса в районе УГИБДД;

- строительство транспортной развязки по ул. Сонина - восточная часть парка;

- строительство транспортной развязки по ул. Володарского - ул. Мирная;

- строительство транспортной развязки ул. Тускарная - Кировский мост;

- строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Крымская и ул. Энгельса.

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Курской городской агломерации на 2018-2027 годы и информация о сроках их реализации, объемах финансирования и ожидаемых результатах реализации представлены в приложении А.

- Раздел 6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники – средства муниципальных предприятий и учреждений, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, плата за пользование услугами.

В качестве потенциальных источников финансирования Программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов.

Общий объем финансирования по Программе составляет: всего – 12 076 760,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 2 117 253,7 тыс. руб.;

2020 год – 569 372,0 тыс. руб.;

2021 год – 712 722,0 тыс. руб.;

2022 год – 1 053 152,0 тыс. руб.;

2023-2027 годы – 7 624 260,5 тыс. руб.

Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, могут уточняться с учетом возможностей бюджетов, достигнутых соглашений с инвесторами, изменения действующих муниципальных и инвестиционных программ и объемов финансирования по ним.

- Раздел 7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Социально-экономический эффект от улучшения состояния дорожной сети выражается в следующем:

- повышение комфорта и удобства поездок, уменьшение риска возникновения ДТП за счет улучшения качественных показателей сети дорог, экономия времени за счет увеличения средней скорости движения;

- снижение затрат на транспортные перевозки как для граждан, так и для предприятий и организаций;

- обеспечение доступности и повышение качества оказания транспортных услуг при перевозке пассажиров автомобильным транспортом по регулярным маршрутам.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе системы установленных целевых показателей путем проведения мониторинга динамики целевых показателей по итогам исполнения Программы за отчетный период и в целом после завершения реализации Программы.

Критериями оценки являются:

- результативность;

- финансовое исполнение;

- эффективность.

Результативность отражает степень достижения плановых значений целевых показателей Программы и определяется путем сопоставления фактически достигнутого значения целевого показателя за отчетный период с его плановым значением.

Финансовое исполнение отражает соотношение фактических финансовых затрат, связанных с реализацией Программы, за счет всех источников финансирования за отчетный период, к запланированному объему финансирования.

Эффективность отражает соотношение результатов, достигнутых в процессе реализации Программы, и финансовых затрат, связанных с её реализацией.

При этом результативность и эффективность программных мероприятий будет оцениваться исходя из соответствия их результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели и косвенных позитивных воздействий на параметры развития транспортной инфраструктуры.

Перечень целевых показателей за каждый год и за весь период реализации Программы с разбивкой по задачам приведены в приложении Б.

- Раздел 8. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

- В современных условиях для эффективного управления развитием территории недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

- Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

- Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры, являются:

- - применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

- - координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти, органами местного самоуправления (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- - координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Курской области, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- - запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- - разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

- Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы следующие основные составляющие:

- - конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- - высокопроизводительные и безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные и качественные транспортные услуги;

- - создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом.

- Развитие транспорта должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных. Транспортная система агломерации является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней.

- Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры.

- Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

- - применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

- - запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами.

- Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транспортной инфраструктуры и достижение поставленной цели.

- Приложение А – Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Курской городской агломерации на 2018-2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финанси-рования | Сумма расходов, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2027 гг. |  |  |
| 1 | Реконструкция дороги по ул. Бойцов 9-й Дивизии от ул. Звездная до ул. 50 лет Октября города Курска | Средства бюджетов всех уровней | 182 049,6 | 182 049,6 |  |  |  |  | 2019 г. | Развитие дорожно-транспортной сети, обеспечение БДД, расширение дороги протяженностью 0,56 км |
| 2 | Расширение дороги по Майскому б-ру (2-я очередь) | Средства бюджетов всех уровней, инвестиции | 40 000 |  |  | 40 000 |  |  | 2021 г. | Развитие дорожно-транспортной сети, обеспечение БДД, расширение дороги протяженностью 0,85 км |
| 3 | Реконструкция ул. Звездной | Средства бюджетов всех уровней | 15 000 |  | 15 000 |  |  |  | 2020 г. | Развитие дорожно-транспортной сети, обеспечение БДД, реконструкция дороги протяженностью 0,87 км |
| 4 | Реконструкция дороги по ул. Павлуновского (от ул. Суворовской до ул. Бойцов 9-й Дивизии) | Средства бюджетов всех уровней | 40 000 |  |  |  |  | 40 000 | 2023-2027 гг. | Развитие дорожно-транспортной сети, обеспечение БДД, реконструкция дороги протяженностью 0,45 км |
| 5 | Строительство дороги от пр-та Вячеслава Клыкова до ул. Энгельса | Средства бюджетов всех уровней, инвестиции | 130 000 | 30 000 | 100 000 |  |  |  | 2019-2020 гг. | Развитие дорожно-транспортной сети, ввод в эксплуатацию дороги протяженностью 2,2 км |
| 6 | Реконструкция дороги по ул. Карла Маркса от Московской площади и прилегающих дорог | Средства бюджетов всех уровней, инвестиции | 50 000 |  | 50 000 |  |  |  | 2020 г. | Обеспечение БДД. Расширение дороги общей протяженностью 1,07 км |
| 7 | Расширение ул. Литовская от ул.1-я Кожевенная до сельскохозяйствен-ного рынка | Средства бюджетов всех уровней, инвестиции | 38 000 |  | 38 000 |  |  |  | 2020 г. | Развитие дорожно-транспортной сети, обеспечение БДД, расширение дороги протяженностью 0,75 км |
| 8 | Строительство магистральной улицы пр-т Дружбы – ул. Просторная | Средства бюджетов всех уровней, инвестиции | 618 636,7 | 294 201,6 | 324 435,1 |  |  |  | 2019-2020 гг. | Развитие дорожно-транспортной сети. Ввод в эксплуатацию дороги протяженностью 3,32 км |
| 9 | Строительство дороги, связывающей ул. Горького и ул. Челюскинцев | Средства бюджетов всех уровней, инвестиции | 70 000 |  |  |  |  | 70 000 | 2023-2027 | Развитие дорожно-транспортной сети, ввод в эксплуатацию дороги протяженностью 0,45 км |
| 10 | Реконструкция дороги по ул. Светлая от ул.Фестивальная до ул. Карла Маркса | Средства бюджетов всех уровней, инвестиции | 202 521,9 | 202 521,9 |  |  |  |  | 2019 г. | Обеспечение БДД, реконструкция дороги протяженностью 3 км |
| 11 | Строительство автомобильной дороги между пр-том Надежды Плевицкой и пр-том Вячеслава Клыкова | Средства бюджетов всех уровней, инвестиции | 182 049,6 | 182 049,6 |  |  |  |  | 2019 г. | Развитие дорожно-транспортной сети, ввод в эксплуатацию дороги протяженностью 1,03 км |
| 12 | Строительство дороги от ул. 50 лет Октября до ул. Березовая | Средства бюджетов всех уровней, инвестиции | 51 200 |  | 51 200 |  |  |  | 2020 г. | Развитие дорожно-транспортной сети, ввод в эксплуатацию дороги протяженностью 1,0 км |
| 13 | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения по проспекту Надежды Плевицкой | Средства бюджетов всех уровней, инвестиции | 300 000 | 300 000 |  |  |  |  | 2019 г. | Развитие дорожно-транспортной сети, ввод в эксплуатацию дороги протяженностью 2,45 км |
| 14 | Устройство дополнительной транспортной связи на месте существующей (ликвидируемой) железной дороги, дублера пр-та Кулакова (строительство магистральной улицы районного значения с устройством автодорожного моста и выходом на пр-т Ленинского Комсомола и далее через промышленные территории на ул. Магистральную, а также на ул. Энгельса) | Средства бюджетов всех уровней, инвестиции | 1 500 000 |  |  |  |  | 1500 000 | 2023-2027 гг. | Развитие дорожно-транспортной сети, ввод в эксплуатацию дороги протяженностью 10,3 км |
| 15 | Строительство магистральной улицы районного значения в продолжении ул. Полевая от ул. Малых до ул. Энгельса | Средства бюджетов всех уровней, инвестиции | 500 000 |  |  |  |  | 500 000 | 2023-2027 гг. | Развитие дорожно-транспортной сети, ввод в эксплуатацию дороги протяженностью 3,7 км |
| 16 | Реконструкция ул. Литовская на участке от ул. 2-я Прогонная до ул. Малых с устройством второй проезжей части (в продолжении по ул. Литовская от ул. Энгельса) | Средства бюджетов всех уровней, инвестиции | 150 000 |  |  |  |  | 150 000 | 2023-2027 гг. | Развитие дорожно-транспортной сети, реконструкция дороги протяженностью 1,5 км |
| 17 | Устройство транспортной развязки на пересечении ул. Литовская - ул. Бочарова - ул. 2-я Прогонная | Средства бюджетов всех уровней, инвестиции | 50 000 |  |  |  |  | 50 000 | 2023-2027 гг. | Развитие дорожно-транспортной сети |
| 18 | Строительство участка магистральной улицы районного значения по ул. Крюкова | Средства бюджетов всех уровней, инвестиции | 10 000 |  |  |  |  | 10 000 | 2023-2027 гг. | Развитие дорожно-транспортной сети, ввод в эксплуатацию дороги протяженностью 0,17 км |
| 19 | Устройство дублера ул. Дубровинского со строительством транспортной развязки на пересечении ул. Перекальского и ул. Интернациональ-ной, с выходом на ул. 2-я Новоселовка и автомобильную дорогу регионального значения «Курск – Поныри» | Средства бюджетов всех уровней, инвестиции | 800 000 |  |  |  |  | 800 000 | 2023-2027 гг. | Развитие дорожно-транспортной сети, ввод в эксплуатацию дороги протяженностью 8 км |
| 20 | Строительство участков магистральных улиц районного значения, продолжений ул. Горького и ул. Володарского до ул. Мирная | Средства бюджетов всех уровней, инвестиции | 100 000 |  |  | 100 000 |  |  | 2021 г. | Развитие дорожно-транспортной сети, ввод в эксплуатацию дороги протяженностью 1,0 км |
| 21 | Строительство участка магистральной улицы районного значения по ул. Тускарная до ул. Перекальского | Средства бюджетов всех уровней, инвестиции | 170 000 |  |  |  |  | 170 000 | 2023-2027 гг. | Развитие дорожно-транспортной сети, ввод в эксплуатацию дороги протяженностью 1,2 км |
| 22 | Строительство магистральной улицы районного значения от ул. Карла Маркса до автомобильной дороги регионального значения «Курск – Поныри» | Средства бюджетов всех уровней, инвестиции | 500 000 |  |  |  |  | 500 000 | 2023-2027 гг. | Развитие дорожно-транспортной сети, ввод в эксплуатацию дороги протяженностью 4,45 км |
| 23 | Строительство продолжения ул. 50 лет Октября в северном направлении вдоль СНТ «Дубрава» | Средства бюджетов всех уровней, инвестиции | 300 000 |  |  |  |  | 300 000 | 2023-2027 гг. | Развитие дорожно-транспортной сети, ввод в эксплуатацию дороги протяженностью 2,9 км |
| 24 | Строительство участков магистральных улиц районного значения в северной части, между автомобильной дорогой М2 «Крым» и ул. Карла Маркса | Средства бюджетов всех уровней, инвестиции | 600 000 |  |  |  |  | 600 000 | 2023-2027 гг. | Развитие дорожно-транспортной сети, ввод в эксплуатацию дороги протяженностью 6,4 км |
| 25 | Строительство участка магистральной улицы районного значения по ул. Бойцов 9-й Дивизии от ул. Верхняя Луговая до ул. Радищева | Средства бюджетов всех уровней, инвестиции | 100 000 |  |  |  |  | 100 000 | 2023-2027 гг. | Развитие дорожно-транспортной сети, ввод в эксплуатацию дороги протяженностью 1,1 км |
| 26 | Строительство участка магистральной улицы районного значения по ул. Нижняя Казацкая | Средства бюджетов всех уровней, инвестиции | 170 000 |  |  |  |  | 170 000 | 2023-2027 гг. | Развитие дорожно-транспортной сети, ввод в эксплуатацию дороги протяженностью 1,7 км |
| 27 | Строительство участков магистральной улицы районного значения по ул. Верхняя Казацкая и ул. Нижний План | Средства бюджетов всех уровней, инвестиции | 300 000 |  |  |  |  | 300 000 | 2023-2027 гг. | Развитие дорожно-транспортной сети, ввод в эксплуатацию дороги протяженностью 3,4 км |
| 28 | Строительство участков магистральной улицы районного значения по ул. Большевиков и ул. Сосновская с выходом на ул. Дзержинского | Средства бюджетов всех уровней, инвестиции | 300 000 |  |  |  |  | 300 000 | 2023-2027 гг. | Развитие дорожно-транспортной сети, ввод в эксплуатацию дороги протяженностью 3,0 км |
| 29 | Строительство участка магистральной улицы общегородского значения по ул. Запольная и ул. Красный Октябрь (вторая проезжая часть) | Средства бюджетов всех уровней, инвестиции | 250 000 |  |  |  |  | 250 000 | 2023-2027 гг. | Развитие дорожно-транспортной сети, ввод в эксплуатацию дороги протяженностью 2,8 км |
| 30 | Строительство двух транспортных развязок - на пересечении ул. Запольная - ул. Верхняя Луговая, ул. Суворовская и ул. Верхняя Луговая | Средства бюджетов всех уровней, инвестиции | 100 000 |  |  |  |  | 100 000 | 2023-2027 гг. | Развитие дорожно-транспортной сети |
| 31 | Реконструкция магистральной улицы общегородского значения по ул. Гремяченская | Средства бюджетов всех уровней, инвестиции | 48 000 |  |  | 48 000 |  |  | 2021 г. | Развитие дорожно-транспортной сети, реконструкция дороги протяженностью 0,9 км |
| 32 | Строительство участка проезда местного значения от ул. Сонина до ул. Володарского | Средства бюджетов всех уровней, инвестиции | 23 000 |  | 23 000 |  |  |  | 2020 г. | Развитие дорожно-транспортной сети, ввод в эксплуатацию дороги протяженностью 0,25 км |
| 33 | Строительство участков магистральной улицы районного значения в западной части города | Средства бюджетов всех уровней, инвестиции | 300 000 |  |  |  | 300 000 |  | 2022 г. | Развитие дорожно-транспортной сети, ввод в эксплуатацию дороги протяженностью 5 км |
| 34 | Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Студенческая - ул. 50 лет Октября - ул. Запольная | Средства бюджетов всех уровней, инвестиции | 50 000 |  |  |  |  | 50 000 | 2023-2027 гг. | Развитие дорожно-транспортной сети |
| 35 | Строительство транспортной развязки по ул. Карла Маркса в районе УГИБДД | Средства бюджетов всех уровней, инвестиции | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  | 2019 г. | Развитие дорожно-транспортной сети |
| 36 | Строительство транспортной развязки по ул. Сонина – восточная часть парка | Средства бюджетов всех уровней, инвестиции | 80 000 |  |  |  |  | 80 000 | 2023-2027 гг. | Развитие дорожно-транспортной сети |
| 37 | Строительство транспортной развязки по ул. Володарского - ул. Мирная | Средства бюджетов всех уровней, инвестиции | 50 000 |  |  |  |  | 50 000 | 2023-2027 гг. | Развитие дорожно-транспортной сети |
| 38 | Строительство транспортной развязки ул. Тускарная - Кировский мост | Средства бюджетов всех уровней, инвестиции | 60 000 |  |  |  |  | 60 000 | 2023-2027 гг | Развитие дорожно-транспортной сети |
| 39 | Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Крымская и ул. Энгельса | Средства бюджетов всех уровней, инвестиции | 200 000 |  |  |  |  | 200 000 | 2023-2027 гг | Развитие дорожно-транспортной сети |
| 40 | Устройство 6 внеуличных пешеходных переходов: 1 в Сеймском округе и 5 в Центральном (строительство подземных пешеходных переходов по ул. Энгельса (ост. «Соловьиная роща»); пл. Перекальского; ул. Сонина; ул. Карла Маркса – ул. Ломакина; ул. Карла Маркса – ул. Тропинка; ул. Радищева (маг. «Стрела») | Средства бюджетов всех уровней, инвестиции | 200 000 | 63 319,5 |  |  |  | 136680,5 | 2019, 2023-2027 гг. | Обеспечение БДД на потенциально опасных участках улично-дорожных сети |
| 41 | Размещение подземных стоянок | Инвести-ции | 100 000 |  | 100 000 |  |  |  | 2020 г. | Обеспечение хранения транспорта общей вместимостью 2500 машиномест |
| 42 | Устройство 7 СТО | Инвести-ции | 100 000 |  |  | 100 000 |  |  | 2021 г. | Обеспечение ремонта и обслуживания транспорта общей мощностью 105 постов |
| 43 | Мероприятия, направленные на обеспечение БДД | Средства бюджетов всех уровней, инвестиции | 160 422,4 | 11 022,4 | 9 700 | 9 700 |  | 130 000 | 2019-2027 гг. | Обеспечение БДД |
| 44 | Устройство дополнительных троллейбусных маршрутов по улицам: - ул. 50 лет Октября (от ул. Дзержинского до пр-та Дружбы); - по пр-ту Энтузиастов (от пр-та Дружбы) - ул. Бойцов 9-й Дивизии - пр-т Вячеслава Клыкова - ул. Сумская - ул. Литовская (до ул. Малых); - по ул. Карла Маркса до м/р-на Северный | Средства бюджетов всех уровней, инвестиции | 200 000 |  |  | 200 000 |  |  | 2021 г. | Количество введенных маршрутов троллейбусов – 3 |
| 45 | Автомобильная дорога «Курск - п. Искра - Чаплыгино - Алябьево» (реконструкция) со строительством троллейбусной линии от здания КС-10 по улице Карла Маркса, д. 77е | Средства бюджетов всех уровней, инвестиции | 200 000 | 200 000 |  |  |  |  | 2019 г.г. | Развитие дорожно-транспортной и троллейбусной маршрутной сети |
| 46 | Капитально-восстановительный ремонт трамвайных путей | Средства бюджетов всех уровней, инвестиции | 943 870 | 276650 | 181720 | 214270 |  | 271230 | 2019-2027 гг. | Ввод в эксплуатацию трамвайного пути протяженностью 34,8 км, в том числе: 2018г. - 4,8 км 2019г. - 5,4 км 2020г. - 6,7 км 2021г. - 7,9 км 2023-2027 гг. - 10 км |
| 47 | Строительство новых трамвайных путей по ул. Запольная - ул. Студенческая - ул. Косухина - с выходом на ул. Сумская | Средства бюджетов всех уровней, инвестиции | 200 000 |  |  |  |  | 200 000 | 2023-2027 гг. | Развитие трамвайной маршрутной сети. Ввод в эксплуатацию трамвайного пути протяженностью 5,5 км |
| 48 | Строительство трамвайного депо в Сеймском округе в районе Силикатного пр-да | Средства бюджетов всех уровней, инвестиции | 500 000 |  |  |  |  | 500 000 | 2023-2027 гг. | Оптимизация работы трамваев, сокращение времени выезда на маршруты |
| 49 | Строительство транспортно-логистического комплекса в Центральном округе | Средства бюджетов всех уровней, инвестиции | 300 000 |  |  |  | 300 000 |  | 2022 г. | Развитие транспортной инфраструктуры |
| 50 | Строительство транспортно-логистического комплекса в Сеймском округе | Средства бюджетов всех уровней, инвестиции | 200 000 |  |  |  | 200 000 |  | 2022 г. | Развитие транспортной инфраструктуры |
| 51 | Строительство транспортно-логистического комплекса в Железнодорожном округе | Средства бюджетов всех уровней, инвестиции | 250 000 |  |  |  | 250 000 |  | 2022 г. | Развитие транспортной инфраструктуры |
| 52 | Организация систематических выступлений в средствах массовой информации по вопросам БДД, проведение акций: «Внимание – дети!, «Внимание –пешеход!» | Средства бюджетов всех уровней, инвестиции | - |  |  |  |  |  | ежегодно | Обеспечение БДД |
| 53 | Проведение комплексного комиссионного обследования улично-дорожной сети с составлением акта обследования | Средства бюджетов всех уровней, инвестиции | - |  |  |  |  |  | ежегодно | Развитие транспортной инфраструктуры |
| 54 | Проведения ежегодных занятий по правилам дорожного движения по 20 часовой программе и инструктажей с водительским составом предприятий электротранспорта и автотранспорта | Средства бюджетов всех уровней, инвестиции | - |  |  |  |  |  | ежегодно | Обеспечение БДД |
| 55 | Поддержание в рабочем состоянии АСУДД. Замена оборудования и прочие затраты для функционирования АСУДД | Средства бюджетов всех уровней, инвестиции | - |  |  |  |  |  | ежегодно | Развитие транспортной инфраструктуры |
| 56 | Реконструкция автомобильных на дорог на террито-риях сельсоветов | Средства бюджетов всех уровней | 28 300 | 300 | 300 | 300 | 600 | 26 800 | ежегодно | Развитие дорожно-транспортной сети, обеспечение БДД |
| 57 | Содержание автомобильных дорог местного значения | Средства бюджетов всех уровней | 8 510 | 604 | 352 | 352 | 752 | 6 450 | ежегодно | Обеспечение БДД |
| 58 | Установка защитных ограждений | Средства бюджетов всех уровней | 1 870 | 30 | 30 | 30 | 600 | 1 180 | ежегодно | Обеспечение БДД |
| 59 | Изготовление и установка дорожных знаков | Средства бюджетов всех уровней | 1 930 | 50 | 50 | 50 | 600 | 1 180 | ежегодно | Обеспечение БДД |
| 60 | Очистка и благоустройство обочин | Средства бюджетов всех уровней | 1 400 | 20 | 20 | 20 | 600 | 740 | ежегодно | Обеспечение БДД |

- Приложение Б – Целевые показатели эффективности Программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей программы |  |  |  | За период реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2023-2027 гг. |  |
| Задача 1. Обеспечение проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность введенных в эксплуатацию дорог | км | 9,0 | 5,0 | 1,0 | 49,37 | 65,82 |
| 1.2 | Протяженность реконструированных развязок и дорог | км | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 1,5 | 12,14 |
| 1.3 | Доля протяженности сельских автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности сельских дорог | % | 65 | 60 | 55 | 50 | 25 |
| Задача 2. Повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Снижение транспортного риска (числа погибших в ДТП на 10 тыс. ТС) по отношению к 2015 году | % | 1,30 | 1,73 | 1,73 | 3,9 | 3,9 |
| 2.2 | Снижение количества ДТП на 10 тыс. ТС по отношению к 2015 году | % | 5,49 | 5,95 | 9,0 | 10,0 | 10,0 |
| Задача 3. Создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам и обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество дополнительных троллейбусных маршрутов | маршрут | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3.2 | Протяженность введенного в эксплуатацию трамвайного пути после капитально-восстановительного ремонта | км | 5,4 | 6,7 | 7,9 | 10,0 | 34,8 |
| 3.3 | Количество объектов трамвайного сообщения | объект | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3.4 | Количество социально значимых маршрутов | маршрут | не менее 33 | не менее 33 | не менее 33 | не менее 33 | не менее 33 |
| 3.5 | Количество выделенных полос для движения общественного транспорта | объект | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 |
| Задача 4. Создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество введенных в эксплуатацию внеуличных пешеходных переходов | объект | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |